# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2018 г. N 2505

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА N 1

ПЛАНИРОВОЧНОГО ПОДРАЙОНА 3.2.6. ЖИЛОЙ РАЙОН -

"ПОГРАНИЧНЫЙ" СЕВЕРНОГО ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА

В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории от 06.08.2018, заключения о результатах публичных слушаний от 07.08.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории квартала N 1 планировочного подрайона 3.2.6. Жилой район - "Пограничный" Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в течение семи дней со дня принятия настоящего Постановления опубликовать его в газете "Град Петра и Павла" и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Глава

Петропавловск-Камчатского

городского округа

В.Ю.ИВАНЕНКО

# Приложение

к Постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 04.12.2018 N 2505

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА N 1 ПЛАНИРОВОЧНОГО

ПОДРАЙОНА 3.2.6. ЖИЛОЙ РАЙОН - "ПОГРАНИЧНЫЙ"

СЕВЕРНОГО ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА

В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

## ТОМ I. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Раздел 1. Положения о характеристиках

планируемого развития территории

#### Технико-экономические показатели

по проекту планировки территории

Технико-экономические показатели по проекту планировки территории представлены в таблице 1.1.

##### Таблица 1.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| N | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки территории (по постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) | га | 24,1682 | - |
|  | Площадь территории в красных линиях элемента планировочной структуры (квартала), в том числе: | га | 12,0647 | - |
|  | зон индивидуальных жилых домов; | га | 2,6533 | - |
|  | зон многоквартирных жилых домов; | га | 4,4582 | - |
|  | зон объектов социально-бытового обслуживания; | га | 1,3801 | - |
|  | зон объектов общеобразовательного назначения; | га | 2,1685 | - |
|  | зон объектов дошкольного образования; | га | 1,1820 | - |
|  | зон размещения объектов коммунального назначения | га | 0,2226 | - |
| 2 | Из общей территории: земли муниципальной собственности | га | 24,1682 | - |
|  |  | га | 24,1682 | - |
| 3 | Из общей территории: зон планируемого размещения объектов: местного значения | га | 24,1682 | - |
|  |  | га | 3,3505 | - |
| 4 | Коэффициент застройки | - | 0,18 | - |
| 5 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,83 | - |
| Фактические показатели обеспеченности территории и территориальной доступности объектов для населения |  |  |  |  |
| Коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция | объект | 4 | - |
| 7 | Автоматизированный центральный тепловой пункт | объект | 1 | - |
| 8 | Канализационная насосная станция | объект | 1 | - |
| 9 | Водопроводная насосная станция | объект | 1 | - |
| 10 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | объект | 1 | - |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 11 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) | мест | 800 | территориальная доступность 500 м. |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) | мест | 260 | территориальная доступность 300 м. |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 13 | Количество мест хранения автомобилей, в том числе: | машино-мест | 589 | - |
|  | временного хранения: открытые стоянки | машино-мест | 549 | - |
|  | для льготных категорий граждан: открытые стоянки | машино-мест | 40 | - |

#### Укрупненные показатели по системам

инженерного обеспечения

Укрупненные показатели по системам инженерного обеспечения представлены в таблице 1.2.

##### Таблица 1.2

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| N | Наименование системы | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопотребление | Расчетный расход воды, в том числе: | м3/сут | 1078,68 |
|  |  | на хозяйственно-бытовые нужды |  | 943,68 |
|  |  | на пожаротушение | л/с | 12,5 |
| 2 | Канализация | Расчетный расход стоков | м3/сут | 780,83 |
| 3 | Теплоснабжение | Расчетный расход тепла | Гкал/час | 6,696 |
| 4 | Электроснабжение | Расчетная мощность | кВт/год | 7996016,7 |
| 5 | Телефонизация | Телефонные NN | NN | 775 |
| 6 | Радио | Радиоточки | точек | - |

#### Характеристика объектов

капитального строительства

Характеристика объектов капитального строительства представлена в таблице 1.3.

##### Таблица 1.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| N | N участка | N по проекту планировки территории | Наименование объекта капитального строительства | Этажность min-max | Площадь застройки, min-max, кв.м | Общая площадь, min-max, кв.м | Площадь участка, нормативная фактическая, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество этажей (в том числе подземных) min-max | процент застройки, max % | общая площадь подземной части, min-max, кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 1 | 1 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 632,67 | 4555,24 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 21 | 506,14 | 0,3001 |  |
| 2 | ЗУ 2 | 2 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 632,67 | 4555,24 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 23 | 506,14 | 0,2729 |  |
| 3 | ЗУ 3 | 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 632,67 | 4555,24 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 23 | 506,14 | 0,2705 |  |
| 4 | ЗУ 4 | 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 995,89 | 7170,42 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 36 | 796,71 | 0,2748 |  |
| 5 | ЗУ 5 | 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1008,33 | 7259,98 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 25 | 806,66 | 0,4052 |  |
| 6 | ЗУ 6 | 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1352,89 | 9740,81 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/ человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 19 | 1082,31 | 0,6956 |  |
| 7 | ЗУ 7 | 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным 2-этажн. блоком общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже | 9 | 1492,65 | 9964,41 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 25 | 1194,12 | 0,5898 |  |
| 8 | ЗУ 8 | 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1352,89 | 9740,81 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 17 | 1082,31 | 0,7823 |  |
| 9 | ЗУ 9 | 9 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 1352,89 | 9740,81 | - | жилищная обеспеченность 28,9 м2/человека |
|  |  |  |  | 9-10 (1) | 19 | 1082,31 | 0,8670 |  |
| 10 | ЗУ 13 | 13 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 14 | 0-80 | 0,0740 |  |
| 11 | ЗУ 14 | 14 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 12 | 0-80 | 0,0800 |  |
| 12 | ЗУ 15 | 15 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0795 |  |
| 13 | ЗУ 16 | 16 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0795 |  |
| 14 | ЗУ 17 | 17 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 15 | ЗУ 18 | 18 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 16 | ЗУ 19 | 19 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 17 | ЗУ 20 | 20 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 18 | ЗУ 21 | 21 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 19 | ЗУ 22 | 22 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 20 | ЗУ 23 | 23 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 12 | 0-80 | 0,0840 |  |
| 21 | ЗУ 24 | 24 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 12 | 0-80 | 0,0840 |  |
| 22 | ЗУ 25 | 25 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0751 |  |
| 23 | ЗУ 26 | 26 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 12 | 0-80 | 0,0840 |  |
| 24 | ЗУ 27 | 27 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0788 |  |
| 25 | ЗУ 28 | 28 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0891 |  |
| 26 | ЗУ 29 | 29 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0951 |  |
| 27 | ЗУ 30 | 30 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0795 |  |
| 28 | ЗУ 31 | 31 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 13 | 0-80 | 0,0795 |  |
| 29 | ЗУ 32 | 32 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 30 | ЗУ 33 | 33 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 31 | ЗУ 34 | 34 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 32 | ЗУ 35 | 35 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0874 |  |
| 33 | ЗУ 36 | 36 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0870 |  |
| 34 | ЗУ 37 | 37 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0866 |  |
| 35 | ЗУ 38 | 38 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0900 |  |
| 36 | ЗУ 39 | 39 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0900 |  |
| 37 | ЗУ 40 | 40 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0900 |  |
| 38 | ЗУ 41 | 41 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0900 |  |
| 39 | ЗУ 42 | 42 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 11 | 0-80 | 0,0872 |  |
| 40 | ЗУ 43 | 43 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 100 | 80-240 | - | - |
|  |  |  |  | 1-3 (1) | 10 | 0-80 | 0,1000 |  |
| Всего |  |  |  | 1-9 | 11920,88 | 69763,06-74723,06 | - | - |
|  |  |  |  | 1-10 (1) | 17 | 7562,84-10042,84 | 7,1115 |  |
| Объекты социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗУ 10 | 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест | 3 | 3196,22 | 11520,62 | 3,6000 | - |
|  |  |  |  | 3-4 (1) | 15 | 2556,98 | 2,1685 |  |
| 42 | ЗУ 11 | 11 | Дошкольное образовательное учреждение (школа) на 260 мест | 2 | 2471,38 | 6158,59 | 0,9880 | - |
|  |  |  |  | 2-3 (1) | 21 | 1977,10 | 1,1820 |  |
| 43 | ЗУ 12 | 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | 1-2 | 1009,74 | 807,79-1615,58 | - | - |
|  |  |  |  | 1-2 (1) | 30 | 807,79 | 0,3317 |  |
| 44 | ЗУ 44 | 44 | Автоматизированный центральный тепловой пункт | 1 | 100 | 90 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 20 | - | 0,0497 |  |
| 45 | ЗУ 45 | 45 | Канализационная насосная станция | 1 | 36 | 32,4 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 12 | - | 0,0291 |  |
| 46 | ЗУ 46 | 46 | Водопроводная насосная станция | 1 | 144 | 129,6 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 48 | - | 0,0298 |  |
| 47 | ЗУ 47 | 47 | Трансформаторная подстанция | 1 | 25 | 22,5 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 25 | - | 0,0100 |  |
| 48 | ЗУ 48 | 48 | Трансформаторная подстанция | 1 | 25 | 22,5 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 13 | - | 0,0192 |  |
| 49 | ЗУ 49 | 49 | Трансформаторная подстанция | 1 | 25 | 22,5 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 28 | - | 0,0088 |  |
| 50 | ЗУ 50 | 50 | Трансформаторная подстанция | 1 | 25 | 22,5 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 24 | - | 0,0105 |  |
| 51 | ЗУ 56 | 51 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | 1 | 60,93 | 54,84 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 9 | - | 0,0655 |  |
| Всего |  |  |  | 1-3 | 7118,27 | 18883,84-19691,63 | 4,5880 | - |
|  |  |  |  | 1-4 (1) | 18 | 5341,87 | 3,9048 |  |
| Итого |  |  |  | 1-9 | 19039,15 | 88646,90-94414,69 | 4,5880 | - |
|  |  |  |  | 1-10 (1) | 17 | 12904,71-15384,71 | 11,0163 |  |

### Раздел 2. Положения об очередности

планируемого развития территории

#### Характеристика очередности

планируемого развития территории

Характеристика очередности планируемого развития территории представлена в таблице 2.1.

##### Таблица 2.1

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| N |  | N объекта по проекту планировки территории | Наименование объекта капитального строительства | Этапы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектирование | строительство | реконструкция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 1 | 1 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 2 | ЗУ 2 | 2 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 3 | ЗУ 3 | 3 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 4 | ЗУ 4 | 4 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 5 | ЗУ 5 | 5 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 6 | ЗУ 6 | 6 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 7 | ЗУ 7 | 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным 2-этажн. блоком общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже | I | II | - | - |
| 8 | ЗУ 8 | 8 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 9 | ЗУ 9 | 9 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 10 | ЗУ 13 | 13 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 11 | ЗУ 14 | 14 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 12 | ЗУ 15 | 15 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 13 | ЗУ 16 | 16 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 14 | ЗУ 17 | 17 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 15 | ЗУ 18 | 18 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 16 | ЗУ 19 | 19 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 17 | ЗУ 20 | 20 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 18 | ЗУ 21 | 21 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 19 | ЗУ 22 | 22 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 20 | ЗУ 23 | 23 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 21 | ЗУ 24 | 24 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 22 | ЗУ 25 | 25 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 23 | ЗУ 26 | 26 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 24 | ЗУ 27 | 27 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 25 | ЗУ 28 | 28 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 26 | ЗУ 29 | 29 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 27 | ЗУ 30 | 30 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 28 | ЗУ 31 | 31 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 29 | ЗУ 32 | 32 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 30 | ЗУ 33 | 33 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 31 | ЗУ 34 | 34 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 32 | ЗУ 35 | 35 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 33 | ЗУ 36 | 36 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 34 | ЗУ 37 | 37 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 35 | ЗУ 38 | 38 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 36 | ЗУ 39 | 39 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 37 | ЗУ 40 | 40 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 38 | ЗУ 41 | 41 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 39 | ЗУ 42 | 42 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 40 | ЗУ 43 | 43 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| Объекты социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗУ 10 | 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест | I | II | - | - |
| 42 | ЗУ 11 | 11 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест | I | II | - | - |
| 43 | ЗУ 12 | 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | I | II | - | - |
| 44 | ЗУ 44 | 44 | Автоматизированный центральный тепловой пункт | I | II | - | - |
| 45 | ЗУ 45 | 45 | Канализационная насосная станция | I | II | - | - |
| 46 | ЗУ 46 | 46 | Водопроводная насосная станция | I | II | - | - |
| 47 | ЗУ 47 | 47 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 48 | ЗУ 48 | 48 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 49 | ЗУ 49 | 49 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 50 | ЗУ 50 | 50 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 51 | ЗУ 56 | 51 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | I | II | - | - |

### Графическая часть

## ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Введение

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.

Проект планировки территории разработан ООО Научно-исследовательским институтом "Земля и город" (далее - Исполнитель) в соответствии с государственным контрактом N 75/17-ГК от 11.09.2017 г. по заданию Краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" (далее Заказчик).

Основанием для разработки Проекта являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;

- Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" от 22.11.2013 г. N 520-П;

- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа "О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала N 1 планировочного подрайона 3.2.6 Жилой район "Пограничный" Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 27.03.2017 г. N 615.

Проект разработан на основе технического задания, утвержденного Заказчиком. Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. N 74;

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89<*>;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденные Постановлением правительства Камчатского края от 29.12.2015 N 503-П;

- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". Актуализированная редакция СНиП 23-01-99<*>.

Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500 в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD.

Проект разработан на основе Генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного Решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 г. N 697-Р и Правил землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденных Решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 г. N 294-нд.

Проект разработан с учетом материалов Технического отчета по инженерным изысканиям "Микрорайона "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский, выполненным ООО "Изыскатель" в 2016 году.

### Раздел 1. Анализ территории разработки

проекта планировки территории

#### 1.1. Размещение участка проектирования в планировочной

структуре города Петропавловск-Камчатский

Территория расположена по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе (рисунок 1.1).

Площадь территории составляет 241682 м2.

Территория расположена в северной части г. Петропавловск-Камчатский, и ограничена: с севера и запада - улицей Дальневосточная (автомобильной магистралью "Магистраль общегородского значения от 2-го кольца до ул. Кавказская, включая ул. Ломоносова"), с востока - Северо-Восточным шоссе (автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово)"), с юга - воинской частью.

##### Рисунок 1.1 Размещение территории проектирования

в планировочной структуре г. Петропавловск-Камчатский

#### 1.2. Климатические характеристики территории

##### Краткие сведения о климате

Рассматриваемая территория расположена в климатическом подрайоне IIА, который характеризуется умеренной зимой, прохладным летом. Климат морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной циклонической деятельности. Зона влажности - В.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков - 1119 мм. В течении года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май - сентябрь) в среднем выпадает 70-80% годового количества осадков. Наибольшее количество осадков в холодный период года приходится на февраль - март.

Холодный период года длится в среднем 250 дней, теплый - 160 дней. Зимой часты сильные и продолжительные метели и снежные заряды (40-60 дней за зиму). Снежный покров достигает 1,5-3 метра (в местах накопления - более 10 метров). Объем снегопереноса достигает 1000 м3/м за зиму. Средняя продолжительность снежного покрова - 190 дней.

Преобладающее направление ветров северо-западное и южное. Преобладающим направлением ветра за теплый период года является юго-восточное, за холодный период - северо-западное. Максимальная скорость ветра равна 47 м/сек. Расчетный ветровой напор - 127 кг/м2.

Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 1.1.

###### Таблица 1.1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,1 | -7,5 | -5,3 | -1,2 | 3,0 | 7,7 | 11,2 | 12,4 | 9,5 | 4,6 | -2,0 | -6,4 | 1,5 |

Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки - 23°С, самых холодных суток - 24°С. Среднегодовая температура - 21°С. Расчетная температура наружного воздуха - минус 20°С. Расчетная температура для вентиляции - 10°С. Средняя температура отопительного периода - 1°С.

Вес снегового покрова - 480 кг/м2. Расчетная глубина промерзания грунта - 1,27 м.

Продолжительность отопительного периода составляем 257 дней.

Нормативная снеговая нагрузка - 480 кг/м2.

Расчетная глубина промерзания грунтов - 1,34-1,63 м.

##### Геоморфологическая характеристика

В геоморфологическом отношении площадка расположена на холмисто-увалистой вулканогенной равнине между подножием удаленной от г. Петропавловска-Камчатского на 30 км Авачинской группы вулканов и Авачинской бухтой. Абсолютные отметки рельефа площадки изменяются в пределах 173-190 м. в Тихоокеанской системе высот. Рельеф площадки холмисто-грядовый, с небольшими всхолмленными возвышениями, пологими участками и локальными западинами. Уклоны изменяются в широких пределах: склоны возвышений наиболее крутые и составляют от 4 до 8 градусов, пониженная часть площадки пологая, с уклонами 2 - 4 градуса. Мелкие холмики на вершине увала довольно крутые - до 10 градусов, но небольшие по относительному превышению (до 3 м). Подножия склонов увала граничат с плоскими уплощенными ровными территориями и впадиной оз. Медвежьего (уклоны до 2 градусов).

##### Геологическое строение

В геолого-литологическом строении участка принимают участие техногенные (), биогенно-вулканогенные (), делювиально-пролювиальные () и вулканогенные () отложения. На проектируемой территории выделено 13 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), основные сведения о которых представлены в таблице 1.2.

###### Таблица 1.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ

| Наименование инженерно- геологического элемента | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Техногенные отложения () |  |
| ИГЭ-1 | Насыпной грунт, по преобладанию супесь. Насыпной грунт залегает с поверхности. Он распространен в восточной части площадки проектируемого микрорайона "Северный". Его образование связано со строительством смежного микрорайона Северо-Восток, где приповерхностные слои грунтов были срезаны и перемещены на территорию изученной площадки. Мощность достигает 6,2 м. Состав насыпного грунта неоднородный - от песков разной крупности, супесей и суглинков до крупнообломочных грунтов, однако, преобладают супесчаные разности текучей консистенции. Насыпной грунт обладает высокой пористостью (), содержит органическое вещество (), включения строительного и бытового мусора, а также фрагменты стволов деревьев. В толще ИГЭ-1 встречаются маломощные (0,2-0,3 м.) прослои торфа. Отсыпка насыпного грунта проведена "на рельеф" без удаления слабых биогенно-вулканогенных грунтов. Кроме того, супесчаный грунт в составе насыпи обладает пучинистыми свойствами. Таким образом, насыпной грунт ИГЭ-1 не рекомендуется использовать в качестве оснований зданий и сооружений. Он также подлежит удалению из-под основания твердых покрытий |
| Биогенно-вулканогенные отложения () состоят из почвенно-растительного слоя и подпочвенной макропористой супеси. Их суммарная мощность не превышает 0,9 м. Эти грунты являются своего рода индикатором природного рельефа, а их отсутствие, как правило, указывает на срезку грунта при строительстве. С поверхности, в восточной части площадки, биогенно-вулканогенные отложения перекрыты слоем насыпных грунтов |  |
| ИГЭ-2 | Почвенно-растительный слой. Цвет - коричневый. Степень водонасыщения - средняя. Содержание органических веществ в слое достигает 35-40%. |
| ИГЭ-3 | Супесь макропористая. Цвет - коричневый. Консистенция - пластичная, реже текучая. Содержит органическое вещество (), является сильносжимаемой, чрезмерно пучинистой, обладает высокой пористостью (), низкой несущей способностью |
| Биогенно-вулканогенные грунты не рекомендуется использовать в качестве оснований зданий и сооружений. При подготовке основания твердых покрытий они также подлежат полному удалению в интервале глубины сезонного промерзания грунтов |  |
| Делювиально-пролювиальные отложения () прерывистым слоем залегают в верхней части инженерно-геологического разреза и перекрыты с поверхности биогенно-вулканогенными и техногенными отложениями |  |
| ИГЭ-4 | Песок пылеватый. Грунт рыхлый () средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Цвет коричневый. Мощность составляет от 0,5 до 3,3 м |
| ИГЭ-6 | Песок дресвяный. Грунт средней плотности () средней степени водонасыщения. Цвет коричневый. Мощность составляет от 0,4 до 2,5 м |
| ИГЭ-7 | Супесь, супесь дресвяная (щебенистая). Консистенция - пластичная, в единичных случаях - текучая. Цвет коричневый. Количество включений достигает 40%. Мощность составляет от 0,4 до 3,4 м. |
| Делювиально-пролювиальные грунты имеют несколько пониженные параметры прочностных характеристик, однако пригодны для использования в качестве основания зданий и сооружений |  |
| Вулканогенные отложения () распространены повсеместно, слагают более 80% изученного инженерно-геологического разреза. Они образуют единую неслоистую толщу пород, образовавшуюся из продуктов разрушения палеовулкана "Авачинская Сопка". Вулканогенные отложения имеют серую окраску, которая местами меняется на коричневую или коричнево-серую. На границе с вулканогенно-биогенными отложениями вулканогенные породы чаще всего имеют желтовато- серый цвет |  |
| ИГЭ-8 | Песок пылеватый. Грунт средней плотности () средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Цвет коричневый и серый. Мощность составляет от 0,6 до 2,4 м |
| ИГЭ-9 | Песок мелкий. Грунт средней плотности () средней степени водонасыщения. Цвет коричневый и серый. Мощность составляет от 0,7 до 3,8 м, редко увеличивается до 6,4 м |
| ИГЭ-10 | Песок средней крупности. Грунт средней плотности () средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Цвет коричневый и серый. Мощность составляет от 1,3 до 2,3 м |
| ИГЭ-11 | Песок дресвяный. Грунт плотный () средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Цвет коричневый и серый. Мощность составляет от 0,5 до 4,1 м, редко увеличивается до 8,5 м |
| ИГЭ-12 | Супесь, супесь дресвяная (щебенистая). Грунт плотный, твердой консистенции, пестроцветный. Редко встречаются линзы пластичной консистенции. Количество включений достигает 40-45%. Мощность составляет от 0,4 до 4,8 м, редко увеличивается до 7,8 м |
| ИГЭ-13 | Щебенистый и дресвяный грунты с песчаным заполнителем. При залегании выше уровня грунтовых вод - средней степени водонасыщения, ниже - насыщенный водой. Щебень в грунтах мелкий и средний крепкий, состоит из магматических пород. Содержит до 5% глыб размером 0,2-0,5 м. Крупнообломочные грунты с песчаным и супесчаным заполнителем, фациально замещая друг друга, преобладают в инженерно-геологическом разрезе изученной площадки |
| ИГЭ-14 | Щебенистый и дресвяный грунты с супесчаным заполнителем. Заполнитель твердой консистенции. Редко встречаются линзы пластичной консистенции. Щебень в грунтах мелкий и средний крепкий, состоит из магматических пород. Содержит до 5% глыб размером 0,2-0,5 м. Крупнообломочные грунты с песчаным и супесчаным заполнителем, фациально замещая друг друга, преобладают в инженерно- геологическом разрезе изученной площадки |
| Вулканогенные грунты незасоленные, ненабухающие, непросадочные, обладают высокими несущими свойствами и пригодны для использования в качестве основания зданий и сооружений достаточно |  |

Таким образом, по СП 47.13330.2012 грунтовые условия для строительства средней сложности.

К специфическим грунтам на площадке относятся насыпной грунт, почвенно-растительный слой и супесь макропористая. Учитывая незначительную мощность супеси макропористой и почвенного покрова эти слои подлежат либо полному удалению, либо прорезке свайными фундаментами. Поэтому никакой особой сложности для строительства весьма ограниченное распространение этих грунтов не представляет. На вершине холмистой возвышенности территории находит широкое распространение насыпной грунт организованной отсыпки (складирования) при строительстве домов Северо-восточного микрорайона. Грунт, по преобладанию - супесь текучая с содержанием органического вещества (торф, макропористая супесью и почва, перемешанные с минеральными грунтами), с включениями обломочного материала и фрагментов древесины. Имеет значительную мощность - до 6,2 м, отсыпан на ранее существовавшую поверхность. При строительстве подлежит полному удалению. Материал пригоден для рекультивации откосов.

##### Гидрогеологические условия

Подземные воды на исследуемой территории носят повсеместный характер распространения. Глубина залегания зеркала воды определяется в основном особенностями строения рельефа. На большей части площадки, подземные воды вскрыты в интервале глубин от 5 до 9 м. В локальных понижениях рельефа в центральной части и по северо-восточному краю площадки подземные воды залегают достаточно близко к поверхности в интервале глубин от 2 до 4 м. Движение подземных вод происходит в юго-западном направлении. Абсолютные отметки зеркала грунтовых вод изменяются в пределах 170-177 м. Питание грунтовых вод местное и ограничено областью водосбора расположенных к северо-западу больших заболоченных впадин и болот. По генетической принадлежности подземных вод к вмещающим их грунтам выделяется один основной водоносный горизонт - вулканогенных образований и второй - делювиально-пролювиальных отложений. Кроме того, в период снеготаяния и затяжных дождей в верхней части разреза возможно кратковременное проявление сезонной верховодки. По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевым с минерализацией 92,91-140,43 мг/л.

Освоение территории придется проводить при обязательном понижении уровня подземных вод на участках их близкого залегания. Существует необходимость детальной проработки вертикальной планировки и строительство поверхностных водоотводных сооружений.

##### Растительный покров

Территория планирования покрыта естественными зелеными насаждениями в виде древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

### Раздел 2. Обоснование определения границ зон

планируемого размещения объектов капитального

строительства

#### 2.1. Описание современного состояния территории

В настоящее время застройка на планируемой территории отсутствует, территория занята древесно-кустарниковой и травяной растительностью. С востока от проектируемой территории проходит Северо-Восточное шоссе (автомобильная дорога общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово)"), ограничивающая территорию Сергиевского храма и рекреационную зону; с южной стороны проектируемая территория граничит с воинской частью; с северной стороны и западной стороны от проектируемой территории проходит автомобильная магистраль "Магистраль общегородского значения от 2-го кольца до ул. Кавказская, включая ул. Ломоносова", которая ограничивает производственную зону с севера, территорию занятую травяной растительностью с запада.

Территория включает в себя земельные участки 41:01:0010114:27 (площадью 12 га), 41:01:0010114:273 (площадью 2,0437 га), 41:01:0010114:3618 (площадью 1,95 га). Сведения о земельных участках содержатся в государственном кадастре недвижимости.

На проектируемой территории отсутствуют элементы улично-дорожной сети, проходят кабельные линии связи.

#### 2.2. Планировочное решение

Схема архитектурно-планировочного решения представлена на рисунке 2.1.

##### Цели подготовки документации

по планировке территории

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Также подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

##### Требования к развитию

планируемой территории

По генеральному плану Петропавловск-Камчатского городского округа планируемая территория расположена в северной части г. Петропавловск-Камчатский. В соответствии с функциональным зонированием территория относится к зоне многоэтажной застройки 4-5 и более этажей, проектируемой на первую очередь генерального плана (2015 год).

В настоящее время проектируемая территория обеспечена объектами транспортной инфраструктуры. С востока проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения, с северной и западной стороны - магистральная улица общегородского значения. В соответствии с утвержденным Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 г. с южной стороны предусмотрена проектируемая улица местного значения.

Исходя из основных требований развития территории, сформулированы следующие задачи, выполнение которых легло в основу принятой архитектурно-планировочной и объемно-пространственной концепции:

1) повышение эффективности использования земельных ресурсов, а именно: незастроенных территорий в границах города;

2) выделение земельных участков для размещения новых объектов капитального строительства, прежде всего жилого назначения;

3) выделение зон планируемого размещения объектов социального и торгово-бытового назначения в соответствии с нормативными требованиями и муниципальными и региональными целевыми программами;

4) принцип планировочной структуры жилого микрорайона - застройка многоквартирными жилыми домами этажностью до 9 этажей;

5) площади вновь образуемых земельных участков планируемых объектов капитального строительства приняты в соответствии с предельными нормативными значениями;

6) обеспечение придомовых территорий и кварталов необходимыми по нормам объектами благоустройства.

##### Описание планировочного

и архитектурно-пространственного решения

Концепция архитектурно-планировочного решения принята исходя из градостроительных особенностей размещения и предназначения планируемой территории в городском пространстве и задач, сформулированных в "Обязательных требованиях" технического задания.

##### Обоснования композиционной схемы и выбор

основного планировочного направления

Архитектурно-пространственная композиция планируемого микрорайона связана с общим решением сложившейся структуры улиц и дорог города Петропавловск-Камчатский. Проектом планировки предусматривается организация планировочной структуры территории микрорайона и размещение новых объектов капитального строительства с учетом действующих нормативных требований.

Цель проектирования - создание высокоплотного элемента планировочной структуры при соблюдении условий устойчивого развития территории и благоприятных условий жизни населения микрорайона.

Проектом предлагается размещение на планируемой территории жилой застройки повышенной этажности с максимальным выходом общей площади жилья 72122,94 м2, индивидуальной жилой застройки общей площадью 4960 м2 и с размещением объектов социального назначения: дошкольного образовательного учреждения на 260 мест и общеобразовательного учреждения на 800 учащихся.

Планируемая территория делится на две планировочные части: "Западную" и "Восточную". Детский сад и средняя школа размещаются в центральной части микрорайона.

"Западная" часть отведена под одноквартирные 1-3 этажные жилые дома с земельными участками площадью не более 0,1 га.

Объемно-пространственная комбинация "Восточной" застройки представляет собой сочетание группы "точечных" одноподъездных жилых домов и группы протяженных секционных домов. На придомовых земельных участках размещаются необходимые элементы благоустройства и зеленые насаждения.

Одноподъездные 9-этажные жилые дома, расположенные вдоль улицы Дальневосточной, занимают доминирующее положение в планировочной структуре микрорайона и фиксируют отдельные визуальные перспективы с прилегающих городских территорий, а также со стороны оживленной круговой дорожной развязки на Северо-Восточном шоссе. Они становятся "визитной карточкой" микрорайона "Северный". Их "ответственное" местоположение требует индивидуального подхода при решении архитектурного облика зданий и при разработке планировки квартир. При восприятии панорамы со стороны улицы Дальневосточной неким "переходным элементом" между многоэтажной и малоэтажной застройкой становится 2-этажное здание с объектами торгово-бытового обслуживания.

Застройка секционными 9-этажными многоквартирными жилыми домами формирует традиционные для городских территорий нового строительства жилые дворовые пространства.

При планировании "Восточной" застройки в рамках Проекта планировки и межевания учитывалась необходимость организации комфортных озелененных пространств на придомовых территориях. Композиционное решение планируемых домов в рамках реализации Проекта планировки и межевания позволяет организовать достаточно просторные дворовые пространства с возможностью размещения небольших спортивных площадок, детских игровых комплексов, с созданием условий для отдыха и досуга жителей.

Проектом определены основные внутриквартальные пешеходные направления, призванные обеспечить непрерывность связей пешеходных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения (объекты социального назначения, торгово-бытового обслуживания) и выходы к остановкам общественного транспорта на улице Дальневосточной.

В центральной части планируемого микрорайона, между детским садом и средней общеобразовательной школой пешеходные дорожки "собираются" в единую пешеходную аллею с обустроенными местами для кратковременного отдыха жителей планируемых домов, и обеспечивающую комфортные условия для безопасного перемещения маломобильных групп населения, инвалидов.

Благоустройство пешеходной зоны планируется с учетом требований по обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения. Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в местах изменения вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории. Пешеходные тротуары прокладываются по кратчайшим (наиболее удобным) и безопасным путям перемещения маломобильных групп населения инвалидов. Основными материалами, используемыми для организации покрытий пешеходного тротуара пешеходной зоны, является асфальтобетон, бетонная плитка, плитка из натурального камня.

Свободные от застройки и инженерных коммуникаций территории озеленяются деревьями, одиночными и групповыми, предполагается засев территорий многолетними травами.

При комплексном благоустройстве жилых групп предполагается размещение малых архитектурных форм: в местах кратковременного отдыха в пешеходных зонах осуществляется устройство различного вида некапитальных объектов, таких как скамьи, урны, уличные торшеры. Некапитальные объекты, размещаемые в пешеходной зоне, должны соответствовать следующим требованиям:

- безопасность;

- антивандальность;

- экологичность;

- долговечность;

- экономичность;

- эргономичность;

- возможность использования маломобильными группами населения;

- удобство содержания и эксплуатации.

Для обеспечения комфортного и безопасного перемещения в пешеходной зоне организуется функциональное (утилитарное) и архитектурно-художественное освещение (фасады и витрины в планируемых домах со встроенными объектами обслуживания).

Микрорайон обеспечен системой кольцевых проездов и проездами вдоль жилых домов, что соответствует современным требованиям, продиктованным уровнем автомобилизации и противопожарной безопасностью в застройках с жилыми домами повышенной этажности. Обеспечивается подъезд автотранспорта к жилым домам. Въезды на внутриквартальные гостевые парковки осуществляются по отдельным внутриквартальным проездам, которые заканчиваются разворотными площадками.

Для временного размещения автомобилей гостей и жителей микрорайона предусмотрены парковочные места на территориях общего пользования. Общее количество временных автостоянок соответствует Региональным нормативам градостроительного проектирования Камчатского края.

Для постоянного хранения личного автотранспорта необходимо предусмотреть в коммунальной зоне строительство многоуровневых паркингов и специально оборудованных открытых плоскостных площадок.

###### Рисунок 2.1. Схема архитектурно-планировочного решения

#### 2.3. Параметры территории (жилой фонд, объекты

социального назначения, общественные учреждения)

Проектом предлагается размещение на территории следующих объектов:

- 8 многоквартирных жилых домов;

- многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным 2-этажн. блоком объектов общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже;

- 31 индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;

- общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест;

- дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест.

Расчетная численность населения в проектируемом жилом фонде при норме жилищной обеспеченности 28,9 м2/чел (в соответствии с п. 22.10.2 региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края) вычисляется по формуле 2.1:

(2.1), где

- общая площадь жилого дома, м2;

- площадь застройки жилого дома;

- количество этажей жилого дома;

- жилищная обеспеченность (28,9 м2/чел);

0,80 - усредненный коэффициент перевода общей площади в жилую площадь, с учетом понижающих коэффициентов на балконы и лоджии (в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.11.2016 г. N 854/пр "Об установлении понижающих коэффициентов для расчета площади лоджии, веранды, балкона, террасы, используемой при расчете общей приведенной площади жилого помещения").

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 1:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 2:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 3:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 4:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 5:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 6:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенным 2-этажным блоком объектов общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже N 7:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 8:

Расчетная численность населения в многоквартирном жилом доме N 9:

Расчетная численность населения в индивидуальном жилом доме:

Общая численность населения в индивидуальных жилых домах:

Общая численность населения на проектируемой территории составит:

Площадь жилого фонда подсчитывается по формуле 2.2:

(2.2), где

- жилой фонд;

- общая площадь жилого дома, м2;

- площадь застройки жилого дома, м2;

- количество этажей жилого дома;

- усредненный коэффициент перевода общей площади в жилую площадь, с учетом понижающих коэффициентов на балконы и лоджии (в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.11.2016 N 854/пр "Об установлении понижающих коэффициентов для расчета площади лоджии, веранды, балкона, террасы, используемой при расчете общей приведенной площади жилого помещения").

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 1 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 2 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 3 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 4 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 5 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 6 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 7 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 8 равна:

Площадь жилого фонда в многоквартирном жилом доме N 9 равна:

Площадь жилого фонда в индивидуальном жилом доме равна:

Общий объем жилого фонда в проекте:

Плотность населения в границах проектирования рассчитывается по формуле 2.3:

(2.3), где

- плотность квартала, чел/га;

- население квартала (2386 чел.);

- площадь квартала (24,1682 га).

Плотность населения квартала равна:

Плотность населения соответствует предельной расчетной плотности населения, установленной п. 22.10.5 региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края.

Максимальный коэффициент застройки в границах планировочной структуры рассчитывается по формуле 2.4:

(2.4), где

- коэффициент застройки;

- максимальная площадь застройки в границах проектирования (1,967182 га);

- площадь территории в границах элементов планировочной структуры (11,0163 га).

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах элементов планировочной структуры рассчитывается по формуле 2.5:

(2.5), где

- коэффициент плотности застройки;

- максимальная общая площадь помещений в границах проектирования (9,1979 га);

- площадь территории в границах элементов планировочной структуры (11,0163 га).

Коэффициент плотности застройки равен:

Параметры территории приведены в таблице 2.1.

##### Таблица 2.1

ПАРАМЕТРЫ ТЕРРИТОРИИ

| Экспликационный номер | Наименование планируемого объекта капитального строительства | Этажность | Площадь, м2 |  |  | Количество единиц | Количество жителей | Количество парковочных мест | Площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь здания | Общая площадь жилой части здания | Общая площадь общественной части здания |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 4555,24 | 4555,24 | - | 53 | 158 | 25 | 632,67 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 4555,24 | 4555,24 | - | 53 | 158 | 25 | 632,67 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 4555,24 | 4555,24 | - | 53 | 158 | 25 | 632,67 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 7170,42 | 7170,42 | - | 82 | 248 | 40 | 995,89 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 7259,98 | 7259,98 | - | 83 | 251 | 40 | 1008,33 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 9740,81 | 9740,81 | - | 112 | 337 | 54 | 1352,89 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным 2-этажн. блоком общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже | 9 | 9964,41 | 8934,14 | 1030,27 | 103 | 309 | 50 | 1492,65 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 9740,81 | 9740,81 | - | 112 | 337 | 54 | 1352,89 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 9740,81 | 9740,81 | - | 112 | 337 | 57 | 1352,89 |
| 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест, индивидуальный проект; размер земельного участка - 2,26 га | 3 | 11520,62 | - | 11520,62 | 1 | - | - | 3196,22 |
| 11 | ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) на 260 мест, типовой проект; размер земельного участка - 1,20 га | 2 | 6158,59 | - | 6158,59 | 1 | - | - | 2471,38 |
| 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | 1-2 | 1615,58 | - | 1615,58 | 1 | - | - | 1009,74 |
| 13-43 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 4960 | 4960 | - | 31 | 93 | - | 3100 |
| 44 | Автоматизированный центральный тепловой пункт | 1 | 100 | - | - | 1 | - | - | 100 |
| 45 | Канализационная насосная станция | 1 | 36 | - | - | 1 | - | - | 36 |
| 46 | Водопроводная насосная станция | 1 | 144 | - | - | 1 | - | - | 144 |
| 47-50 | Трансформаторная подстанция | 1 | 100 | - | - | 4 | - | - | 100 |
| 51 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | 1 | 100 | - | - | 1 | - | - | 100 |
| Всего по кварталу |  | - | 91978,68 | 72212,69 | 20325,06 | 804 | 2386 | 370 | 19671,82 |

##### Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Цель данной части проекта планировки - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей планировочных кварталов. Современная планировочная организация населенного пункта характеризуется последовательным формированием основных его звеньев - жилых групп, планировочных кварталов, микрорайонов и жилых районов. Размещение основных видов обслуживания необходимо осуществлять в зависимости от периодичности пользования. На момент разработки проекта планировки объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения отсутствовали на территории планирования.

Расчетная численность населения составляет 2386 человек.

##### Расчет необходимого количества мест

в детских дошкольных учреждениях

Требуемое на расчетный срок количество мест в детских дошкольных учреждениях () территории в границах проекта определяется по формуле 2.8:

(2.8), где

45 - число детей в возрасте до 6 лет на 1 тысячу жителей, на основании п. 20.3.1 РНГП Камчатского края;

N - численность населения проектируемой территории ().

Требуемое количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет:

Согласно Письму от Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 06.10.2017 г. N 24.08/1980 имеется потребность в размещении детского сада на 260 мест. Это, в свою очередь, что позволит использовать данное образовательное учреждение жителями соседних кварталов.

##### Расчет необходимого количества мест

в общеобразовательных школах

Количество мест в общеобразовательной школе на расчетный срок определяется исходя из расчета охвата 100% детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Требуемое количество мест в образовательной школе () определяется по формуле (2.9):

(2.9), где

106 - число детей в возрасте от 7 до 17 лет на 1 тыс. жителей на основании п. 20.3.1 РНГД Камчатского края;

- численность населения микрорайона.

Численность населения равна 2386 человек.

Согласно Письму от Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 06.10.2017 г. N 24.08/1980 имеется потребность в размещении школы на 800 мест. Это, в свою очередь, что позволит использовать данное образовательное учреждение жителями соседних кварталов.

Результаты расчета потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания повседневного пользования, согласно Региональных нормах градостроительного проектирования Камчатского края, представлены ниже (таблица 2.2).

##### Таблица 2.2

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| N | Наименование | Норма на 1000 жителей | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение, мест | Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов (45) | 107 |
| 2 | Общеобразовательная школа, мест | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов (106) | 253 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 3 | Аптека | По заданию на проектирование, 1 объект на 13 тыс. жителей | 1 |
| 4 | Поликлиника, посещений в смену | По заданию на проектирование, но не менее 18, 15 посещений в смену/ 1000 чел. | 43 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5 | Кинотеатр, мест | 25 | 60 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений, м2 | 1949,4 | 4651,27 |
| 7 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания, м2 | 60 - 80 | 167 |
| 8 | Бассейн, м2 зеркала воды | 75 | 179 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 9 | Магазины, м2 торговой площади | Продовольственных товаров - 113 | 269,62 |
|  |  | Непродовольственных товаров - 257 | 613,20 |
| 10 | Предприятия общественного питания, место | 40 | 95 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
| 11 | Отделение связи | 1 объект на 9 тыс. жителей | 1 |
| 12 | Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 21 |
| 13 | Прачечные, кг/смену | 120 | 286,32 |
| 14 | Химчистки, кг/смену | 11,4 | 27,20 |

Проектом предлагается строительство двухэтажного встроенно-пристроенного блока объектов общественного назначения и размещение помещений общественного назначения на первом этаже многоэтажного жилого дома (N 7 по экспликации) и здания с объектами торгово-бытового обслуживания (N 12 по экспликации).

Открытые плоскостные спортивные сооружения планируются в рамках строительства стадиона при школе.

Проектом предусматривается формирование двух земельных участков в западной части квартала. Участок площадью 5484 м2 - для объектов торгового назначения, участок площадью 5000 м2 - для административного здания.

##### Границы зон планируемого размещения

объектов капитального строительства

Зона индивидуальных жилых домов расположена в западной части проектируемой территории. Предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, площадью до 0,1 га. Зона выделена в шести элементах планировочной структуры.

Зона многоквартирных жилых домов расположена в северной и восточной частях проектируемой территории. Выделена для размещения многоквартирных девятиэтажных жилых домов.

Зона объектов социально-бытового обслуживания расположена в северной части проектируемой территории. Установлена по границам земельного участка, отведенного под здание с объектами торгово-бытового обслуживания.

Зона объектов общеобразовательного назначения выделена по границе земельного участка, отведенного под общеобразовательную школу на 800 мест и установлена с учетом обеспечения пешеходной доступности общеобразовательной школы. Зона установлена по границе земельного участка, отведенного под общеобразовательную школу. Зона планируемого размещения объекта капитального строительства обеспечивается выездами на планируемую улицу местного значения с южной стороны проектируемой территории.

Зона объектов дошкольного образования выделена по границе земельного участка, отведенного под детский сад на 260 мест и установлена с учетом обеспечения пешеходной доступности детского сада жителями микрорайона. Зона планируемого размещения объекта капитального строительства расположена в центральной части проектируемой территории, она обеспечивается выездами на внутриквартальный проезд с западной части.

Зона размещения объектов коммунального назначения установлена для размещения инженерных сооружений: автоматизированного центрального теплового пункта, канализационной насосной станции, водопроводной насосной станции, трансформаторных подстанций. Зона устанавливается по границам отводимых под сооружение земельных участков. Местоположение рассматриваемой зоны выбрано с учетом удобства обслуживания и свободного подъезда с территории общего пользования.

Зона озелененных территорий общего пользования (скверов, парков, бульваров) выделена в центральной части проектируемой территории в целях создания комфортных условий для кратковременного и продолжительного отдыха жителей микрорайона "Северный". Данная зона граничит с севера и востока - с зоной многоквартирных жилых домов, с запада - с зоной объектов дошкольного образования, с юга - с зоной объектов общеобразовательного назначения.

### Раздел 3. Обоснование соответствия планируемых

параметров, местоположения и назначения объектов

регионального значения, объектов местного значения

нормативам градостроительного проектирования

и требованиям градостроительных регламентов

Проект выполнен на основе генерального плана, правил землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа (далее по тексту - ГП и ПЗЗ соответственно), в соответствии с нормативами Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2015 г. N 503-П.

Фрагменты схем и выкопировки из графической части проектов представлены на рисунках 3.1 - 3.11.

Параметры, местоположение и назначение планируемых объектов соответствуют требованиям, предусмотренным правилами землепользования и застройки, в том числе предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для территориальной зоны: Ж-4 "Зона смешанной жилой застройки".

Требований к параметрам, местоположению и назначению планируемых объектов не установлено.

В соответствии с функциональным зонированием Петропавловск-Камчатского городского округа территория планирования расположена в функциональных зонах - зоне многоэтажной застройки 4 - 5 и более этажей и зоне зеленых насаждений общего пользования. (рисунок 3.1).

В соответствии с правилами землепользования и застройки участок находится в зоне смешанной жилой застройки.

#### Ж-4 Зона смешанной застройки

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с размещением: индивидуальных, малоэтажных, блокированных жилых домов с земельными участками, многоквартирных жилых домов 4 и более этажей.

В этой зоне могут действовать предприятия местного значения на первых этажах жилых зданий. Торговые и обслуживающие предприятия местного значения должны отвечать нормативным требованиям организации подъездов, загрузки, автостоянок для парковки автомобилей, принадлежащих посетителям объектов.

В зоне смешанной застройки установлены предельные (минимальные/ максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам на праве аренды или в собственность:

- для отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов - минимальный размер - 400 кв.м, максимальный размер в сложившейся застройке - 1000 кв.м, на незастроенных территориях - 1500 кв.м (при размещении жилого дома на рельефе с уклоном более 20 процентов допустимо увеличение площади земельного участка на 25 процентов);

- для блокированных жилых домов - от 160 кв.м до 400 кв.м на 1 квартиру (без площади застройки);

- для многоквартирных жилых домов - от 500 кв.м до 25000 кв.м.

При формировании земельного участка в целях многоэтажного жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства предельный максимальный размер земельного участка не может превышать 500000 кв.м.

В зоне смешанной жилой застройки устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования - земельные участки:

- отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов;

- блокированных жилых домов;

- домов квартирного типа не выше 4 этажей;

- многоквартирных жилых домов;

- объектов для временного проживания;

- объектов дошкольного и общего образования;

- объектов профессионального образования;

- объектов спортивно-досугового и учебно-тренировочного назначения;

- зрелищных объектов;

- клубных и досугово-развлекательных учреждений;

- объектов торгового назначения;

- объектов общественного питания;

- объектов бытового обслуживания населения (за исключением станций технического обслуживания и ремонта транспорта);

- объектов связи;

- объектов кредитно-финансового назначения;

- административных объектов;

- офисных объектов;

- объектов коммунального хозяйства (жилищно-эксплуатационные организации);

- учреждений гражданских обрядов;

- объектов охраны порядка;

- объектов социально-реабилитационного назначения;

- объектов судебного и правоохранительного назначения;

- учреждений уголовно-исполнительной системы (осуществляющих наказание в виде ареста);

- объектов для хранения автомобильного транспорта;

- объектов автомобильной инфраструктуры (дороги, мосты, остановки);

б) вспомогательные виды разрешенного использования - земельные участки:

- гостевых стоянок, парковок;

- объектов (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения (газо-, водо-, тепло-, электрообеспечение, канализация, связь, телефонизация), обеспечивающих реализацию основного/ условного разрешенного вида использования;

- объектов пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы, гидранты);

- объектов, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания занятых на производстве работников (при условии сноса объекта по окончании строительства);

- элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно-монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха;

- хозяйственных площадок и площадок для сбора мусора;

- спортивных площадок, теннисных кортов;

- аллей, скверов;

- зеленых насаждений (при условии исключения посадки многолетних зеленых насаждений вблизи конструктивных элементов зданий/ сооружений, инженерных сетей и в местах допустимого размещения объектов капитального строительства).

Для основного вида разрешенного использования - земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов, блокированных жилых домов устанавливаются вспомогательные виды разрешенного использования:

- объектов (сооружений) для индивидуальной трудовой деятельности;

- хозяйственных построек (баня, погреб, встроенные и отдельно стоящие гаражи, надворный туалет, оранжерея, сооружение для содержания домашних животных и птицы, теплица);

в) условно разрешенные виды использования - земельные участки:

- объектов социального обслуживания и социальной помощи населению (дома-интернаты, социальные приюты);

- объектов здравоохранения со стационаром, многофункциональных медицинских центров;

- объектов здравоохранения особого типа;

- объектов спортивно-досугового и учебно-тренировочного назначения;

- спортивно-зрелищных объектов;

- объектов оптовой и розничной торговли, в т.ч. торгово-развлекательных центров;

- центров обслуживания туристов;

- объектов проектного и научно-исследовательского назначения;

- объектов ритуальных обрядов и культового назначения;

- объектов ветеринарии, предназначенных для мелких домашних животных;

- крытых многоэтажных стоянок;

- объектов обслуживания транспорта.

### Графическая часть

#### Рисунок 3.1. Фрагмент схемы территориальных зон

правил землепользования и застройки города

Петропавловск-Камчатского городского округа

#### Рисунок 3.2. Фрагмент схемы планируемого размещения

объектов капитального строительства местного

значения на первую очередь - 2015 г.

#### Рисунок 3.3. Фрагмент схемы планируемого размещения

объектов капитального строительства местного значения

на первую очередь - 2015 г. (условные обозначения)

#### Рисунок 3.4. Фрагмент схемы планируемого размещения

объектов капитального строительства местного

значения расчетный срок - 2030 г.

#### Рисунок 3.5. Фрагмент схемы планируемого размещения

объектов капитального строительства местного значения

расчетный срок - 2030 г. (условные обозначения)

#### Рисунок 3.6. Фрагмент схемы

транспортной инфраструктуры

#### Рисунок 3.7. Фрагмент схемы транспортной

инфраструктуры (условные обозначения)

#### Рисунок 3.8. Фрагмент схемы охраны окружающей среды

#### Рисунок 3.9. Фрагмент схемы охраны

окружающей среды (условные обозначения)

#### Рисунок 3.10. Фрагмент схемы функционального

зонирования территории

#### Рисунок 3.11. Фрагмент схемы функционального

зонирования территории (условные обозначения)

### Раздел 4. Обоснование положений по описанию

и размещению объектов транспортной, инженерной

инфраструктуры и инженерной подготовке территории

Все расчеты произведены в соответствии со СНиП 2.07.01-89<*>, СП 42.13330.2016 и РНГП Камчатского края.

#### 4.1. Транспортная инфраструктура

и улично-дорожная сеть

##### Существующее состояние

В настоящее время проектируемая территория обеспечена объектами транспортной инфраструктуры. Вдоль восточной границы проектируемой территории проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово)" (код 00 ОП ФЗ А-401). С севера и запада к проектируемой территории примыкает автомобильная магистраль "Магистраль общегородского значения от 2-го кольца до ул. Кавказская, включая ул. Ломоносова". Согласно Письму от администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.10.2017 г. N 010801/10224/17 категория данной автомобильной дороги отсутствует.

##### Проектные предложения

Согласно ранее разработанному генеральному плану, предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения с южной стороны проектируемой территории, на которую выходят проезды с внутриквартальной территории.

Для обеспечения разгруженности автомобильной дороги общего пользования федерального значения (Северное шоссе), основные въезды и выезды объектов капитального строительства выведены на улицу общегородского значения с севера и востока.

Для школы и детского сада предусмотрен двусторонний въезд/выезд, а также проезд вокруг здания для пожарных автомобилей.

Места хранения автотранспорта предусмотрены на открытых стоянках.

##### Расчет обеспеченности местами хранения

индивидуальных легковых автомобилей

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" выполняется расчет мест для временного хранения легковых автомобилей.

Расчет осуществляется с учетом обеспеченности согласно п. 7.2.8 Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края по формуле (4.1):

(4.1), где

- уровень автомобилизации, м/ мест на 1 тыс. жителей, на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края;

- количество жителей многоквартирного жилого дома.

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 1:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 2:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 3:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 4:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 5:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 6:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 7:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 8:

Количество мест для хранения автомобилей для многоквартирного жилого дома N 9:

Общее количество мест для временного хранения автомобилей (по нормативу) на проектируемой территории составит:

В соответствии с СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" следует выделять не менее 5% от общего количества машино-мест для автотранспорта инвалидов. Количество стоянок для маломобильной группы населения для многоквартирных жилых домов N 1, N 2, N 3 - 1 машино-место (5% от 25 машино-мест), для многоквартирных жилых домов N 4, N 5 - 2 машино-места (5% от 40 машино-мест), для многоквартирного жилого дома N 6 - 3 машино-места (5% от 54 машино-мест), для многоквартирного жилого дома N 7 - 3 машино-места (5% от 50 машино-мест), для многоквартирных жилых домов N 8, N 9 - 3 машино-места (5% от 68 машино-мест).

Параметры планируемой улично-дорожной сети:

- протяженность проездов - 4165 м;

- количество парковочных мест для временного хранения автотранспорта - 549 машино-мест;

- количество парковочных мест для маломобильной группы населения - 40 машино-мест.

Планируемые объекты улично-дорожной сети:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в южной части проектируемой территории;

- строительство основных внутриквартальных проездов.

#### 4.2. Благоустройство и озеленение территории

Расчеты обеспеченности площадками дворового благоустройства многоквартирных жилых домов выполнены в соответствии с таблицей 2 СНиП 2.07.01-89<*> с учетом расчетного количества жителей и приведены в таблицах 4.1 - 4.12.

##### Таблица 4.1

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ ДВОРОВОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА N 1, N 2, N 3

| N | Наименование | Удельные размеры площадок, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 110,6 | 12 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15,8 | 10 |
| 3 | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 | 316 | 10-40 |
| 4 | Площадки для хозяйственных целей | 0,3 | 47,4 | 20 |

##### Таблица 4.2

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ ДВОРОВОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N 4

| N | Наименование | Удельные размеры площадок, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 173,6 | 12 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 | 24,8 | 10 |
| 3 | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 | 496 | 10-40 |
| 4 | Площадки для хозяйственных целей | 0,3 | 74,4 | 20 |

##### Таблица 4.3

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ ДВОРОВОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N 5

| N | Наименование | Удельные размеры площадок, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 175,7 | 12 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 | 25,1 | 10 |
| 3 | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 | 502 | 10-40 |
| 4 | Площадки для хозяйственных целей | 0,3 | 75,3 | 20 |

##### Таблица 4.4

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ ДВОРОВОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N 6, 8, 9

| N | Наименование | Удельные размеры площадок, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 235,9 | 12 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 | 33,7 | 10 |
| 3 | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 | 674 | 10-40 |
| 4 | Площадки для хозяйственных целей | 0,3 | 101,1 | 20 |

##### Таблица 4.5

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ ДВОРОВОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N 7

| N | Наименование | Удельные размеры площадок, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 216,3 | 12 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 | 30,9 | 10 |
| 3 | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 | 618 | 10-40 |
| 4 | Площадки для хозяйственных целей | 0,3 | 92,7 | 20 |

Благоустройство и озеленение участка общеобразовательной школы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений.

Благоустройство и озеленение участка детского сада необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учебных заведений". Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений, при наличии у дошкольной образовательной организации собственной территории. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.

#### 4.3. Инженерная инфраструктура

##### 4.3.1. Водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85<*>. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

###### Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский", на проектируемой территории существующие сети водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения отсутствуют.

###### Проектные положения

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

Согласно информации о подключении земельного участка (объекта) к сетям водопровода и канализации, выданной КГУП "Камчатский водоканал" N 808/12-02 от 16.02.2017 г. для подсоединения проектируемых объектов к сетям водоснабжения необходимо проложить кольцевой водопровод диаметром 250 мм с подключением к существующим водопроводам в двух точках:

1. Первая точка подключения - водопровод диаметром 500 мм, вдоль Северо-Восточного шоссе. Максимальная возможная нагрузка в точке подключения 15000 м3/сут.

2. Вторая точка подключения - водопровод диаметром 200 мм, проложенный по ул. Кавказской. Максимальная возможная нагрузка в точке подключения 800 м3/сут. Для обеспечения необходимого напора в сети в границах планируемой территории проектом предусматривается строительство водопроводной насосной станции.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012. Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 4.6.

###### Таблица 4.6

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ВОДЫ

НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| Название населенного пункта | Количество населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/ сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый участок | 2386 | 10 | 1*2,5 | 12,5 | 135 |

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит 135 м3 в сутки.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий", таблица А3. Результаты расчетов приведены ниже в таблице 4.7. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 5% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей.

###### Таблица 4.7

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

| Экспликационый номер | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Количество населения, чел. | Норма водопотребления (общая/ в том числе горячей воды), л/сут | Общий расход воды (в том числе горячей), м3/сут | Расход холодной воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 158 | 250/85 | 47,40 | 31,28 | 47,40 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 158 | 250/85 | 47,40 | 31,28 | 47,40 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 158 | 250/85 | 47,40 | 31,28 | 47,40 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 248 | 250/85 | 74,40 | 42,53 | 74,40 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 251 | 250/85 | 75,30 | 49,70 | 75,30 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 337 | 250/85 | 101,10 | 66,73 | 101,10 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно- пристроенным 2-этажн. блоком объектов общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 эт. | жителей | 309 | 250/85 | 92,70 | 61,18 | 92,70 |
|  | Многоквартирный жилой дом | жителей | 337 | 250/85 | 101,10 | 66,73 | 101,10 |
|  | Многоквартирный жилой дом | жителей | 337 | 250/85 | 101,10 | 66,73 | 101,10 |
|  | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест. | учащийся | 800 | 20/6,8 | 19,20 | 12,67 | 19,20 |
|  | ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) на 260 мест | ребенок | 260 | 80/25,5 | 24,96 | 17,00 | 24,96 |
|  | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | работающих | 24 | 15/5,1 | 0,43 | 0,29 | 0,43 |
|  | Индивидуальные жилые дома | жителей | 93 | 100/34 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
| Расход воды на полив |  | - | 2386 | 65 | 155,09 | 155,09 | - |
| Неучтенные расходы (5 %) |  | - | - | - | 44,94 | 32,18 | 37,18 |
| Всего |  | - | - | - | 943,68 | 675,83 | 780,83 |
| Расход на пожаротушение |  | - | - | - | 135 | 135 | - |
| Итого |  | - | - | - | 1078,68 | 810,83 | 780,83 |

Суммарный расход по планируемой территории в сутки наибольшего водопотребления составит:

- расход воды в сутки наибольшего водопотребления, общий: 1078,68 м3/сутки, холодной воды: 810,83 м3/сут;

- расход воды в час наибольшего водопотребления, общий: 44,95 м3/ч, холодной воды: 33,78 м3/сут.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 2,953 км;

- устройство пожарных гидрантов - 6 ед.

##### 4.3.2. Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85<*>. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

###### Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский", на проектируемой территории существующие сети водоотведения отсутствуют.

###### Проектные положения

Бытовая канализация

Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены самотечные сети канализации, по возможности прокладки их по рельефу, которые будут собираться в проектируемой канализационной насосной станции.

Согласно информации о подключении земельного участка (объекта) к сетям водопровода и канализации, выданной КГУП "Камчатский водоканал" N 808/12-02 от 16.02.2017 г. за границами проектируемого земельного участка необходимо предусмотреть демонтаж существующей КНС N 7 и строительство новой. Для подсоединения проектируемых напорных сетей канализации от КНС к существующим сетям водоотведения необходимо за границами планируемого участка предусмотреть:

- проектирование самотечного коллектора, диаметром 250 мм, длинной 1000 м.;

- перекладка канализационного коллектора диаметром 200 мм на 300 мм - 250 мм.

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в таблице 4.8.

Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 833,75 м3/сут (34,7 м3/час).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 "технические". Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 160 мм через 35 м, для 200-450 мм - через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Проектом предусматривается строительство сетей бытовой канализации протяженностью 2,728 км.

Дождевая канализация

Организация поверхностного водоотвода планируемой территории решается при помощи, комбинированной (закрытой и открытой) системы водостоков, прокладываемой вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства. Водоотведение дождевых сточных вод проектом предусматривается поверхностным отводом в дождеприемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору на планируемые локальные очистные сооружения блочного типа, включающие механическую очистку и фильтры с сорбентами.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Тип очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Для сбора и отвода грунтовых вод на внутриквартальной территории предусматривается строительство дренажа, протяженностью 0,755 км.

Проектом предусматривается строительство наружных сетей дождевой канализации протяженностью 1,693 км.

##### 4.3.3. Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Правил устройства электроустановок. Седьмое издание. Дата введения 2003-01-01;

- СП 256.1325800.2016 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

###### Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки и межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский" существующие сети электроснабжения отсутствуют.

###### Проектные предложения

В соответствии с техническими условиями, выданных ПАО "Камчатскэнерго" от 03.2017 г., предусмотрено обеспечение микрорайона электроэнергией от ПС "Северная", расположенной за границами проектируемой территории.

Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия:

- строительство двух трансформаторных подстанций мощностью 2х630 кВА;

- строительство трансформаторной подстанции мощностью 2х1000 кВА;

- строительство трансформаторной подстанции мощностью 2х1600 кВА;

- прокладка сетей электроснабжения к планируемым трансформаторным подстанциям и жилым домам.

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 7,96 км.

Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,36 км.

На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II категории, за исключением: индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов, оборудования пожарной сигнализации, лифтов, аварийного освещения. В соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" данным потребители электрической энергии необходимо обеспечить надежность электроснабжения к электроприемникам I категории и, с учетом требований ПУЭ седьмого издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен согласно СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий". Результаты расчетов приведены ниже (таблица 4.8).

###### Таблица 4.8

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

| Экспликационый номер | Наименование нагрузки | Количество домов или единиц измерения, ед. | Единица измерения | Удельная нагрузка, Руд, кВт | Активная расчетная нагрузка <*>, Рр, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 53 | кВт/кв | 1,7875 | 94,74 | 416845 |
|  |  | 1 | кВт/лифт | 11 | 11,00 | 48400 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 104,6 | 460405 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 53 | кВт/кв | 1,7875 | 94,74 | 416845 |
|  |  | 1 | кВт/лифт | 11 | 11,00 | 48400 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 104,6 | 460405 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 53 | кВт/кв | 1,7875 | 94,74 | 416845 |
|  |  | 1 | кВт/лифт | 11 | 11,00 | 48400 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 104,6 | 460405 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 82 | кВт/кв | 1,59 | 130,38 | 573672 |
|  |  | 2 | кВт/лифт | 11 | 22,00 | 96800 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 150,2 | 660792 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 83 | кВт/кв | 1,585 | 131,56 | 578842 |
|  |  | 3 | кВт/лифт | 11 | 33,00 | 145200 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 161,3 | 709522 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 112 | кВт/кв | 1,4832 | 166,12 | 730920,96 |
|  |  | 4 | кВт/лифт | 11 | 44,00 | 193600 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 205,7 | 905160,96 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно- пристроенным 2-этажн. блоком объектов общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 эт. | 103 | кВт/кв | 1,4958 | 154,07 | 677896,56 |
|  |  | 4 | кВт/лифт | 11 | 44,00 | 193600 |
|  |  | 1030,27 | кВт/м2 | 0,054 | 55,63 | 244792,15 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 227,0 | 999011,85 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 140 | кВт/кв | 1,444 | 202,16 | 889504 |
|  |  | 5 | кВт/лифт | 11 | 55,00 | 242000 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 251,7 | 1107304 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 140 | кВт/кв | 1,444 | 202,16 | 889504 |
|  |  | 5 | кВт/лифт | 11 | 55,00 | 242000 |
|  |  | Суммарная нагрузка по объекту |  |  | 251,7 | 1107304 |
| 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест, индивидуальный проект. | 800 | кВт/место | 0,25 | 200,00 | 880000 |
| 11 | ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) на 260 мест, типовой проект | 260 | кВт/место | 0,46 | 119,60 | 526240 |
| 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | 1615,58 | кВт/м2 | 0,16 | 258,49 | 1137368,3 |
| 13 - 43 | Индивидуальное жилое строительство | 31 | кВт/дом | 2,09 | 64,79 | 285076 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности |  | - | - | - | 1817,3 | 7996016,7 |

Примечание

- <*> Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования.

##### 4.3.4. Связь

###### Существующее положение

В г. Петропавловск-Камчатский работают операторы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM - основные операторы "Мегафон", "МТС", "Билайн". Так же существует и работает система трехпрограммного проводного радиовещания города.

Длина существующих линий связи составляет 1,3 км/

###### Проектные предложения

Проектом планировки в границах территории предлагаются следующие мероприятия: - строительство кабельной канализации связи от существующих колодцев связи,

расположенных за границами территории, до проектируемых объектов; - демонтаж и вынос существующих сетей связи за границы территории.

Длина демонтируемых линий связи составляет 1,3 км, проектируемых линий связи - 1,1 км.

Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 4.9. Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 - Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.

###### Таблица 4.9

ПРОГНОЗ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВО

ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

| N | Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 53 | 53 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 53 | 53 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 53 | 53 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 82 | 82 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 83 | 83 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 112 | 112 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно- пристроенным 2-этажн. блоком объектов общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 эт. | квартира | 1 | 103 | 103 |
|  |  | объект | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 112 | 112 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 | 112 | 112 |
| 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест, индивидуальный проект. | объект | 3 | 1 | 3 |
| 11 | ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) на 260 мест, типовой проект | объект | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | объект | 3 | 1 | 3 |
| Итого |  | - | - | - | 775 |

##### 4.3.5. Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- СП 62.13330.2011<*>. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением N 1);

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

###### Существующее положение

На момент разработки проекта планировки и проекта межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский сети и объекты газоснабжения отсутствуют.

###### Проектные решения

Проектом планировки и проектом межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский развитие системы газоснабжения не предусматривается.

##### 4.3.6. Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

###### Существующее положение

На момент разработки проекта планировки и проекта межевания территории "Микрорайон "Северный" в г. Петропавловск-Камчатский сети и объекты теплоснабжения отсутствуют.

###### Проектные решения

Согласно письму ПАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" г. Петропавловск-Камчатский N 01-23/1412 от 29.03.2017 года проектом планировки и проектом межевания территории "Микрорайон "Северный" предлагается:

- строительство автоматизированного центрального теплового пункта (АЦТП);

- строительство тепловых сетей 1 контура от существующих тепловых сетей до АЦТП, протяженность 0,045 км;

- строительство внутриплощадочных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения от АЦТП до потребителей, общей протяженностью 1,180 км.

Таким образом, на территории микрорайона "Северный" предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение проектируемой территории будет осуществляет ОАО "Камчатскэнерго" от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые образуют единую систему теплоснабжения и производят отпуск тепловой энергии в объединенную тепловую сеть. Основным топливом для энергоисточников является мазут. Источники тепловой энергии расположены за границами проектирования.

Присоединение потребителей к водяным тепловым сетям будет осуществляется через проектируемый АЦТП с вводом теплоты в жилой квартал с расчетной температурой теплоносителя 95-70°С. Транспорт теплоты разделен на два контура циркуляции. Схемы тепловых сетей первого контура приняты двухтрубными циркуляционными, подающими тепло на АЦТП, где происходит переработка тепловой энергии (передача тепла воде второго контура). Схемы тепловых сетей второго контура - четырехтрубные (с раздельной подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение).

Прокладка тепловых сетей подземная - в непроходных сборных железобетонных каналах (с попутным дренажем). Трубопроводы выполнить в современной тепловой пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. Сброс воды в случае аварии предусматривается в дождевую канализацию.

Теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе. Приготовление горячей воды в здании с объектами торгового обслуживания производится непосредственно в здании от электроводонагревателей.

###### Расчет теплопотребления

Исходные данные для расчета:

- Температура воздуха внутри помещений: жилые дома - 18°С, детский сад - 20°С, административные здания - 16 - 18°С.

- Температура наружного воздуха для расчета отопления - минус 18°С, для расчета вентиляции - минус 10°С, (принимается на основании СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99<*>, г. Петропавловск-Камчатский);

- СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 60 - 75°С. Для расчетов принято 60°С;

- Температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5°С.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности жителей. Результаты расчета приведены в таблице 4.10.

###### Таблица 4.10

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГВС

| Экспликационый номер | Наименование потребителя | Наружный объем, м3 | Этажность | Численность, чел. | Тепловой поток, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-9 | Многоквартирные жилые дома | 255246 | 9 | 2293 | 4,456 | - | 1,010 |
| 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест, индивидуальный проект; размер земельного участка - 22,26 га | 32135 | 3 | 800 | 0,530 | 0,062 | 0,144 |
| 11 | ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) на 260 мест, типовой проект; размер земельного участка - 1,20 га | 14823 | 2 | 260 | 0,273 | 0,050 | 0,053 |
| 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | 6058 | 1-2 | 24 | 0,100 | 0,018 | - |
| Итого |  |  |  |  | 5,359 | 0,130 | 1,207 |

Итоговая нагрузка, подключаемая к существующим тепловым сетям, с учетом расходов на отопление, вентиляцию и ГВС составит 6,696 Гкал/ч (7,787 МВт).

##### 4.4. Вертикальная планировка

С помощью вертикальной планировки выполняются следующие задачи:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых);

- обеспечение допустимых уклонов улиц, проездов, площадей и перекрестков для безопасного движения всех видов транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки инженерных сетей.

Планировочные отметки по опорным точкам в местах пересечения проездов и улиц и в характерных местах продольного профиля назначены из условий обеспечения максимального сохранения существующего рельефа, зеленых насаждений и минимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых и талых вод с проектируемой территории. Для удобства пешеходов тротуары вдоль проезжей части предлагается приподнять над существующей поверхностью земли.

На схеме вертикальной планировки нанесены основные разбивочные точки по осям улиц и проездов в местах пересечений и перепадов уклонов, с выносом проектных (красных) и существующих отметок. Уклоны участков спланированного рельефа указаны стрелками.

Вертикальная планировка территории выполнена на основании топографической основы и существующего плана улично-дорожной сети.

Для отвода поверхностных вод с территории застройки применена сеть ливневой канализации.

##### 4.5. Планировочные решения по реализации

требований "доступной и безбарьерной среды"

для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, указанных в СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". В проекте должны быть предусмотрены меры по обеспечению беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия с учетом выполнения требований основных нормативных документов.

При планировании прилегающей территории здания предусмотрена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных лиц в здания.

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения предусмотрены места для населения с ограниченными физическими возможностями (МНГ) из расчета не менее 10% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

В местах массового отдыха, наряду с обеспечением доступности для МНГ рекреационных объектов, рекомендуется выделять для данной категории населения площадки кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей и ориентиров. Направления на таких пешеходных путях рекомендуется обозначать с помощью специальных тактильных покрытий (рисунок 4.2). Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Основные направления движения должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м. для лучшего маневрирования (рисунок 4.1).

В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

###### Рисунок 4.1. Схема организации пешеходного пути

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не должен быть круче 1:10. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м (рисунок 4.4).

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

###### Рисунок 4.2. Тактильное мощение

Требования к участкам озеленения и благоустройства и их элементам:

- граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 15 см или должен быть организован съезд (рисунок 4.3);

- отсутствие озеленения, закрывающего обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках;

- отсутствие элементов фитодизайна, создающих иллюзию падающих растений, затененность проходов и проездов, а также выступающих крон, стволов, корней;

- применение линейных посадок деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения;

- отсутствие затенения озеленением сигналов, информационных устройств, ограждений опасных мест;

- применение элементов благоустройства, позволяющих использовать их с высоты кресла-коляски;

- элементы рекламы и знаки не должны закрывать полностью входы, площадки на путях движения;

- подсветка или световая маркировка мест размещения элементов благоустройства, входов в беседки, павильоны, парковые сооружения в темное время суток;

- расположение элементов благоустройства смежно с путями пешеходного движения;

- размещение элементов благоустройства с учетом возможности маневрирования на кресле-коляске;

- устройство опор (поручней и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства.

Повышение комфорта данной категории населения рекомендуется осуществлять путем: сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, получения заблаговременно нужной информации, применения эргономичного оборудования и др.

###### Рисунок 4.3. Схема организации съезда с тротуара

###### Рисунок 4.4 Схема пандуса для входа в здания

### Раздел 5. Обоснование очередности

планируемого развития территории

По заданию на проектирование необходимо образование участков для размещения образовательных учреждений (школы и детского сада).

После утверждения документации по планировке территории и до введения объектов капитального строительства в эксплуатацию остаются два этапа: разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов капитального строительства может вестись одновременно, для всех объектов. Конкретные сроки проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы.

Предварительные сроки строительства указаны с учетом "СНиП 1.04.03-85<*>. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II". Ориентировочные сроки строительства объектов капитального строительства могут составить: для школы - 11 месяцев, для детского сада - 9 месяцев. Продолжительность строительства многоквартирных жилых домов составит от 6 до 12 месяцев. Продолжительность строительства индивидуального жилого дома будет зависеть от выбранной этажности и материала и составит от 2 до 9 месяцев.

Характеристика очередности планируемого развития территории представлена в таблице 5.1.

#### Таблица 5.1

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| N | N участка | N объекта по проекту планировки территории | Наименование объекта капитального строительства | Этапы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектирование | строительство | реконструкция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 1 | 1 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 2 | ЗУ 2 | 2 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 3 | ЗУ 3 | 3 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 4 | ЗУ 4 | 4 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 5 | ЗУ 5 | 5 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 6 | ЗУ 6 | 6 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 7 | ЗУ 7 | 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно- пристроенным 2-этажн. блоком общественного назначения и помещениями общественного назначения на 1 этаже | I | II | - | - |
| 8 | ЗУ 8 | 8 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 9 | ЗУ 9 | 9 | Многоквартирный жилой дом | I | II | - | - |
| 10 | ЗУ 13 | 13 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 11 | ЗУ 14 | 14 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 12 | ЗУ 15 | 15 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 13 | ЗУ 16 | 16 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 14 | ЗУ 17 | 17 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 15 | ЗУ 18 | 18 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 16 | ЗУ 19 | 19 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 17 | ЗУ 20 | 20 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 18 | ЗУ 21 | 21 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 19 | ЗУ 22 | 22 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 20 | ЗУ 23 | 23 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 21 | ЗУ 24 | 24 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 22 | ЗУ 25 | 25 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 23 | ЗУ 26 | 26 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 24 | ЗУ 27 | 27 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 25 | ЗУ 28 | 28 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 26 | ЗУ 29 | 29 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 27 | ЗУ 30 | 30 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 28 | ЗУ 31 | 31 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 29 | ЗУ 32 | 32 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 30 | ЗУ 33 | 33 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 31 | ЗУ 34 | 34 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 32 | ЗУ 35 | 35 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 33 | ЗУ 36 | 36 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 34 | ЗУ 37 | 37 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 35 | ЗУ 38 | 38 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 36 | ЗУ 39 | 39 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 37 | ЗУ 40 | 40 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 38 | ЗУ 41 | 41 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 39 | ЗУ 42 | 42 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| 40 | ЗУ 43 | 43 | Индивидуальный жилой дом | I | II | - | - |
| Объекты социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗУ 10 | 10 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) на 800 мест | I | II | - | - |
| 42 | ЗУ 11 | 11 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест | I | II | - | - |
| 43 | ЗУ 12 | 12 | Здание с объектами торгово-бытового обслуживания | I | II | - | - |
| 44 | ЗУ 44 | 44 | Автоматизирован-ный центральный тепловой пункт | I | II | - | - |
| 45 | ЗУ 45 | 45 | Канализационная насосная станция | I | II | - | - |
| 46 | ЗУ 46 | 46 | Водопроводная насосная станция | I | II | - | - |
| 47 | ЗУ 47 | 47 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 48 | ЗУ 48 | 48 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 49 | ЗУ 49 | 49 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 50 | ЗУ 50 | 50 | Трансформаторная подстанция | I | II | - | - |
| 51 | ЗУ 56 | 51 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | I | II | - | - |

### Раздел 6. Обоснование планируемых мероприятий

по охране окружающей среды и отображению зон

с особыми условиями использования территории

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона "Об охране окружающей среды":

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";

- СП 62.1330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки";

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 N 4690-88).

#### 6.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, планируемой территории является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Зонами с особыми условиями использования территорий в границах планируемой территории являются санитарно-защитные зоны и охранные зоны инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение). Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.

##### 6.1.1. Особые условия использования территорий

в границах санитарно-защитных зон

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

В таблице 6.1 представлен перечень объектов, от которых в настоящем проекте установлена ориентировочная санитарно-защитная зона.

###### Таблица 6.1

ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

| N | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м | Регламентирующий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарно-защитная зона |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 1 | Канализационная насосная станция (мощность 943,37 м3/сут) | 20 |  |
| 2 | Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа | 50 |  |

Размер санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Вместе с тем, разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов IV и V класса опасности не является обязательной (п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

##### 6.1.2. Особые условия использования территорий

в границах охранной зоны объектов

электросетевого хозяйства

В границах проектирования проектом планировки предлагается прокладка подземных кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, а также строительство воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, двух новых трансформаторных подстанций мощностью 2х630 кВА, одной трансформаторной подстанции мощностью 2х1000 кВА и одной трансформаторной подстанции мощностью 2х1600 кВА.

Охранные зоны линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 6.2:

###### Таблица 6.2

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В настоящем проекте охранные зоны установлены от планируемых к размещению следующих объектов электросетевого хозяйства (таблица 6.3):

###### Таблица 6.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАННЫХ ЗОН

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

| N | Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Регламентирующий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подземные кабельные линии электропередач 0,4 кВ | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 |
| 2 | Подземные кабельные линии электропередач 10 кВ | 1 |  |
| 3 | Воздушные линии электропередач 0,4 кВ | 2 |  |
| 4 | Трансформаторные подстанции мощностью 2х630 кВА, 2х1000 кВА, 2х1600 кВА | 10 |  |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В том числе, в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи юридическим и физическим лицам запрещаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта.

##### 6.1.3. Зоны с особыми условиями использования

территории в границах охранной зоны тепловых сетей

На территории микрорайона "Северный" предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей).

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче - смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

#### 6.2. Перечень мероприятий

по охране окружающей среды

Территория проектирования расположена в северной части г. Петропавловск-Камчатский, и ограничена: с севера - автомобильной магистралью "Магистраль общегородского значения от 2-го кольца до ул. Кавказская, включая ул. Ломоносова", с востока - Северо-Восточным шоссе (автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово)"), с юга - воинской частью, с запада - древесно-кустарниковой и травянистой растительностью.

В настоящее время указанный земельный участок свободен от элементов улично-дорожной сети, коммуникаций, застройки. Территория проектирования не относится к заповедным зонам, полностью покрыта древесно-кустарниковой растительностью, месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

По климатическим условиям г. Петропавловск-Камчатский относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы, характеризующаяся низкой рассеивающей способностью атмосферы. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей создаются за счет приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей ветра и туманов. Информация о характере и уровне возможного загрязнения почвы, атмосферного воздуха, сведения о выпадении на проектируемую территорию вредных веществ отсутствуют.

Участок проектирования не попадает в санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий и сооружений. Основным источником антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы территории является автомобильный транспорт, передвигающийся по автомобильной магистрали общегородского значения и Северо-Восточному шоссе.

Согласно материалам Доклада Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края "Об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 году" случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого (ЭВЗ) загрязнения воздуха в г. Петропавловск-Камчатский в 2016 году не зарегистрировано.

Проектируемые здания являются объектами гражданского назначения с отсутствием вредных воздействий на окружающую среду.

В период строительства непродолжительное по времени воздействие на атмосферный воздух обусловлено пылением и выбросами от передвижных источников - строительной техники и автотранспорта. В период эксплуатации источниками загрязнения воздушной среды являются выбросы автотранспорта на парковочных стоянках, влияние которых на атмосферный воздух предполагается в заведомо допустимых пределах.

Видами негативного воздействия на земельные ресурсы является нарушение исходного состояния почвенного покрова, образование отходов при строительстве и эксплуатации зданий. Также предполагается частичная вырубка существующей древесно-кустарниковой растительности на период строительства.

Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены самотечные сети канализации, по возможности прокладки их по рельефу, которые будут собираться в проектируемой канализационной насосной станции.

Организация поверхностного водоотвода планируемой территории решается при помощи, комбинированной (закрытой и открытой) системы водостоков, прокладываемой вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства. Водоотведение дождевых сточных вод проектом предусматривается поверхностным отводом в дождеприемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору на планируемые локальные очистные сооружения блочного типа, включающие механическую очистку и фильтры с сорбентами.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических условий на территории, а также защиты окружающей среды от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- максимально возможное сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, озеленение территории с устройством газонов способствующих поглощению пыли и шума, обогащению воздуха кислородом;

- устройство водонепроницаемых проездов, пешеходных дорожек и площадок с твердым покрытием, уменьшающих запыленность и загрязненность территории;

- устройство специально оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, смета с твердых покрытий и проездов, оборудование площадок контейнерами для раздельного сбора отходов;

- устройство специально обустроенных парковок, способствующих предотвращению разрушения почвенного покрова;

- отвод бытовых сточных вод в самотечную сеть канализации;

- организация поверхностного водоотвода при помощи, комбинированной (закрытой и открытой) системы водостоков, водоотведение дождевых сточных вод посредством поверхностного отвода в дождеприемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору на планируемые локальные очистные сооружения.

#### 6.3. Зоны с особыми условиями использования

территории по охране объектов культурного наследия

В соответствии с Письмом Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 13.10.2017 г. N 85-139, на территории разработки проекта планировки объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) отсутствуют.

Проектируемая территория расположена вне зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

### Раздел 7. Обоснование положений

по инженерно-техническим мероприятиям

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

#### 7.1. Анализ возможных последствий воздействия

современных средств поражения и чрезвычайных

ситуаций на функционирование проектируемой

территории

Раздел разработан в соответствии с перечнем исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представленным в письме ГУ МЧС России по Камчатскому краю от 09.10.2017 г. N 5293-3-1.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Ориентировочная площадь (три земельных участка) составляет 15,9937 га.

Участок расположен в 9-10 бальной зоне сейсмического воздействия.

Климатический район - IIа, морской, влажный с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега (возможны ураганы, обильные снегопады, тайфуны), с расчетной температурой воздуха минус 20°С. Толщина снежного покрова за сутки может составлять до 200 см. Ветровой район - VII, с нормативным значением ветрового давления - 85 кгс/м2. Снеговой район - VIII, с расчетным значением веса снегового покрова - 560 кгс/м2, гололедная нагрузка (V гололедный район) - не менее 20 мм.

Город расположен относительно удачно по отношению к вулканам. Опасную степень вулканических извержений представляют вулканы Корякский и Авачинский.

Потоки раскаленной лавы Петропавловску-Камчатскому не угрожают. Пирокластические потоки не достигают границ города, а грязекаменные потоки (лахары) обтекают возвышенность, на которой он расположен.

В любое время на вулканах возможны пепловые выбросы на высоту более 7 км над уровнем моря. Петропавловск-Камчатский городской округ расположен в зоне умеренных и слабых пеплопадов. Толщина выпавшего пеплового слоя при небольших извержениях может составить до 0,5 см, при более сильных - до 2-3 см.

Проектируемая территория с восточной стороны ограничена Северо-Восточным шоссе - дорога федерального значения (техническая категория - II).

В настоящее время наблюдается большая загруженность автомобильных дорог из-за постоянно увеличивающегося парка автомобильной техники, что влечет к увеличению дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием транспортных средств, перевозящих пассажиров, взрывоопасные вещества, а также в зависимости от погодных условий, возможна чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, разрушения и загрязнение окружающей среды.

Перечень по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, к классам опасности определен Приказом Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 17.08.2017 N 90-П (дсп) "Об утверждении Перечня по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, к классам опасности".

На проектируемой территории потенциально опасных объектов (далее - ПОО) нет.

Рядом с границей проектируемой территории расположен ПОО-взрывоопасный - Камчатское линейно-производственное управление магистральных газопроводов филиала ООО "Газпром Трансгаз Томск" (ул. Вулканная, 63), объект 1 класса опасности - использует взрывоопасное вещество - природный газ (метан). На территории объекта расположены:

- производственный корпус (склад лакокрасочных материалов; сварочный пост);

- склад ГС (дизельное топливо и бензин-4 емкости по 25 м3; масла - 3 емкости по 10 м3; отработанное масло - 1 емкость 10 м3; склад хранения консистентных масел в бочкотаре; трубопровод нефтепродуктов; дренажная емкость - 12,5 м3);

- склад хранения баллонов - 40 наполненных и 40 порожних баллонов, по 8 шт. в контейнере;

- АГНКС - компрессорный заправочный модуль МКЗСА - 100/30-250-2У1, до 100 автомобилей в сутки, условный объем заправки автомобиля - 60 м3;

- площадка для хранения одоранта до 120 кг в год, метанол.

##### Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС,

отражающие состояние защиты населения и территории

в военное и мирное время на момент разработки

градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. N 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 N 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Рядом с границей проектируемой территории расположены убежища гражданской обороны:

- ИП Бочуля, ВУ-2 класса на 600 человек, местонахождение: ул. Вулканная, 49а;

- ОАО "Колпаковский рыбокомбинат", ВУ-3 класса на 150 человек, местонахождение: ул. Вулканная, 28.

Для размещения укрытий целесообразно использовать подвальные помещения многоквартирных зданий и образовательных учреждений жилого микрорайона "Северный".

В соответствии с п. 10.1 СП 165.1325800.2014 проектируемая территория находится в зоне маскировки.

Мероприятия по светомаскировке территории

Световая маскировка площадок, зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014, 264.1325800.2016 и ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Маскировка является одним из видов, реализуемых при выполнении мероприятий ГО заблаговременно, при переводе ГО с мирного на военное время, а также в военное время. Она организуется и осуществляется для скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры, объектов населенных пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника.

Световую маскировку населенных пунктов и объектов организаций следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Способ или сочетание способов световой маскировки должен выбираться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов (по критерию "стоимость-эффективность") и согласовываться со структурными подразделениями органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, с учетом достижения нормативных показателей освещенности участков ведения работ.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует предусматривать снижение уровней наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов.

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

##### Обоснование предложений по повышению устойчивости

функционирования проектируемой территории, защите

населения и территорий в военное время и в ЧС

техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77<*> "Защитные сооружения гражданской обороны".

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях, необходимо учитывать требования СНиП II-11-77<*>.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта "грязных" и "чистых" потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарных депо и автомоек с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

#### 7.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций техногенного характера

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Строительство пожарных депо должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

Планировочная структура застройки, размещение объектов, инженерных и транспортных сетей в проекте выполнена с учетом требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Согласно вышеуказанному Закону обеспечивается нормативная транспортная доступность машин пожарной охраны. Ближайшая пожарная часть (ПЧ-3 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47) располагается рядом с проектируемой территорией. Транспортная доступность соответствует нормативной.

Расположение пожарной части N 3 в структуре проекта представлена на рисунке 7.1.

##### Рисунок 7.1. Расположение пожарной части N 3

в структуре проекта

#### 7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного характера

На территории планировочного квартала возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: землетрясения, вулканические извержения (в том числе пеплопады), лахары, нивальные процессы, гололед.

##### Вулканическая опасность

Территория, по предварительным имеющимся материалам, находится в зоне возможных пеплопадов при извержениях Авачинской группы вулканов и возможно, иного эруптивного материала и схода лахаров. Конкретную оценку по исследуемой площадке возможно дать после проведения исследовательских работ специализированными организациями - Институтом сейсмологии и вулканологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский.

##### Мероприятия по защите

от сейсмического воздействия

Согласно СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-А (здания массовой застройки) г. Петропавловск-Камчатский относится к району с расчетной сейсмической интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий. По картам ОСР-2015-В и С (объекты повышенной ответственности и особо ответственные) расчетная сейсмическая интенсивность составляет 10 баллов. По карте сейсмического микрорайонирования г. Петропавловска-Камчатского через площадку изысканий проходит граница 9-10 бальной сейсмичности.

На проектируемой территории были проведены инженерно-геологические изыскания, результаты которых показали, что сейсмические условия территории весьма своеобразные. В целом сейсмичность соответствует карте микросейсморайонирования г. Петропавловска-Камчатского. Однако, произошедшие изменения в результате строительства дорог и отсыпки территории привозным вскрышным грунтом внесли определенные изменения в инженерно-геологическую обстановку и распределение сейсмических зон несколько поменялось - порядка 70 процентов площади территории относится к IX-балльной зоне и лишь 30 процентов - к сейсмичности интенсивностью более IX баллов. К IX-бальным относятся приподнятые над окружающей местностью формы рельефа - возвышенные места, сложенные вулканогенными, по преобладанию крупнообломочными высокопрочными отложениями с уровнем грунтовых вод ниже 4 м. Участки с сейсмичностью более IX баллов разделяются на 2 типа:

Xа - это наиболее пониженные формы рельефа в виде впадин, которые в геологическом отношении представлены широким распространением делювиально-пролювиальных песчаных и супесчаных грунтов, подстилаемых вулканогенными отложениями, с близким залеганием УГВ (менее 4-5 м);

Xб - это участки складирования отвалов вскрышных грунтов, сложенных по преимуществу супесчаными грунтами с содержанием органического вещества, при мощности более 4 м. Границы зон уточненной сейсмичности площадки представлены на рисунке 7.2.

##### Рисунок 7.2. Границы зон уточненной сейсмичности площадки

Учитывая, что в геологическом строении участков с сейсмичностью более IX баллов в конечном счете преобладают высокопрочные грунты, представляется возможным снижение их сейсмичности до IX баллов посредством проведения специальных строительных мероприятий - водопонижения с помощью дренажа, вырезки насыпных грунтов и замещения слабоструктурных видов грунтов подушкой из ПГС. Результаты такого подхода опробованы при изысканиях на Северо-Восточном микрорайоне и освещены на различных конференциях и совещаниях.

Для замены слабых грунтов пригодна ПГС из Николаевского карьера, имеющая природную плотность 2,20 г/см3. Достижимая плотность в теле насыпи, при коэффициенте уплотнения 0,95 равна 2,09 г/см3. Коэффициент уплотнения устанавливается проектом. Отсыпка ПГС проводится слоями по 30 см с уплотнением каждого слоя многократными проходами (до исчезновения вдавленных следов) колесного виброкатка весом 8-12 т.

Необходимо предусмотреть контроль за проведением работ строительной подготовки территории, замены слабых грунтов на ПГС, при прокладке дренажа и уплотнении насыпи из ПГС специалистами изыскательской либо другой организации, имеющей соответствующий допуск к геотехническому контролю при строительстве.

Проектирование объектов строительства на данной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81<*> и СП 31-114-2004.

##### Нивальные процессы

К нивальным процессам относятся всевозможные факторы воздействия снега на здания и сооружения. В Петропавловске-Камчатском происходит накопление мощного снежного покрова, достигающего по высоте 2,0 м. Накопление толщины слоя снежного покрова происходит неравномерно. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце марта. В мокром состоянии объемный вес снега значительно увеличивается, в результате чего он способен воздействовать на строения. При проектировании следует предусмотреть тщательную вертикальную инженерную подготовку территории: выдержать необходимые уклоны откосов насыпей и выемок, запроектировать ливнеотводы, придать соответствующий выпуклый или наклонный "водосбегающий" продольный и поперечный профиль площадок и проездов. Рекомендуется предусмотреть технологические проезды для расчистки снега, а также участки его временного складирования.

К опасному явлению следует также отнести накопление и таяние снега на крышах домов, с образованием крупных ледяных наростов весом до сотен кг, с самопроизвольным обрушением которых ежегодно происходят многочисленные повреждения технических средств, и иногда - травмирование пешеходов.

Обычно, ледяные карнизы сбивают вручную скалыванием заостренными пиками, по мере нарастания льда. Другой способ избежания от льдообразования на карнизах крыш домов -изменение конструкции крыш на продуваемый утепленный вариант с двускатным профилем. На Мутновской геотермальной станции (Камчатка, геотермальное месторождение) льдообразование снимают струями перегретого пара. На электрических проводах высоковольтных линий обледенение проводов снимают импульсными токовыми разрядами.

##### Мероприятия по предотвращению

опасных метеорологических явлений

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, на внутриквартальных территориях контроль за состоянием дорожных одежд, осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с "Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с

зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность

движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

#### 7.4. Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

Раздел выполнен с учетом требований: - ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений.

Все детские учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

Территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

Здания детских учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио и телевизионные антенны.

Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

Наружные пожарные лестницы, лестницы - стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

Слуховые окна чердачных помещений должны быть остекленные и находиться в закрытом состоянии.

В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанные с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

В зданиях детских учреждений запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

Все здания и помещения детского учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения других работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

Электрооборудование систем аварийного освещения путей эвакуации и знаков безопасности должно содержаться в постоянной исправности.

Молниезащита зданий и сооружений должна соответствовать требованиям "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", содержаться в исправном состоянии и ежегодно проверяться перед началом грозового сезона.

Подъезды пожарных автомобилей должны быть устроены к пожарным гидрантам и всем входам в здание, а также к местам установки наружных патрубков сети внутреннего противопожарного водопровода для подключения пожарных насосов автомобилей.

### Раздел 8. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели приведены в таблице 8.1.

#### Таблица 8.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки территории (по постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) | га | 24,1682 | - |
|  | Площадь территории в красных линиях элемента планировочной структуры (квартала), в том числе: | га | 12,0647 | - |
|  | зон индивидуальных жилых домов; | га | 2,6533 | - |
|  | зон многоквартирных жилых домов; | га | 4,4582 | - |
|  | зон объектов социально-бытового обслуживания; | га | 1,3801 | - |
|  | зон объектов общеобразовательного назначения; | га | 2,1685 | - |
|  | зон объектов дошкольного образования; | га | 1,1821 | - |
|  | зон размещения объектов коммунального назначения; | га | 0,2226 | - |
| 2 | Из общей территории: | га | 24,1682 | - |
|  | земли муниципальной собственности | га | 24,1682 | - |
| 3 | Из общей территории: | га | 24,1682 | - |
|  | зон планируемого размещения объектов: местного значения | га | 3,3505 | - |
| 4 | Коэффициент застройки | - | 0,18 | - |
| 5 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,83 | - |
| Фактические показатели обеспеченности территории и территориальной доступности объектов для населения |  |  |  |  |
| Коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция | объект | 4 | - |
| 7 | Автоматизированный центральный тепловой пункт | объект | 1 | - |
| 8 | Канализационная насосная станция | объект | 1 | - |
| 9 | Водопроводная насосная станция | объект | 1 | - |
| 10 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | объект | 1 | - |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 11 | Общеобразовательное учреждение (средняя школа) | мест | 800 | территориальная доступность 500 м |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) | мест | 260 | территориальная доступность 300 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 13 | Количество мест хранения автомобилей, в том числе: | машино-мест | 589 | - |
|  | временного хранения: открытые стоянки | машино-мест | 549 | - |
|  | для льготных категорий граждан: открытые стоянки | машино-мест | 40 | - |

### Графическая часть

## ТОМ III. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

### Раздел 1. Образование земельных участков

В проекте предусматривается размещение школы и детского сада.

Нормативная площадь земельного участка для детского сада рассчитывается по формуле 1.1:

(1.1), где

- площадь земельного участка, м2;

- норматив обеспеченности м2 на 1 место в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016;

- количество мест в детском саду.

В проекте принята площадь детского сада 11820,49 м2. Принятая площадь больше нормативной в соответствии с проектом детского сада повторного применения.

Нормативная площадь земельного участка для школы рассчитывается по формуле 1.2:

(1.2), где

- площадь земельного участка, м2;

- норматив обеспеченности м2 на 1 учащегося в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016;

- количество мест в школе.

Согласно приложению Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для общеобразовательной школы может быть уменьшен на 40% в климатическом подрайоне IIА:

В проекте принята площадь общеобразовательной школы 21685,32 м2.

### Раздел 2. Технико-экономические

показатели по проекту межевания

Технико-экономические показатели по проекту межевания приведены в таблице 1.1.

#### Таблица 1.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

| N | Наименование показателей |  |  | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территории в границах проекта межевания территории (по постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) Площадь территории в красных линиях элемента планировочной структуры (квартала) |  |  | га | 24,1682 | - |
|  |  |  |  | га | 12,0647 | - |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: образуемые земельные участки: зон жилого назначения; зон социальной и коммунальной инфраструктуры; образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | га | 7,1115 | - |
|  |  |  |  | га | 4,9532 | - |
|  |  |  |  | га | 9,0332 | - |
| 3 | Образуемые земельные участки |  |  |  |  |  |
| N | N участка | N объекта по проекту планировки территории | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка нормативная фактическая (в том числе площадь сервитутов), га | Возможный способ образования земельного участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Зон жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 1 | 1 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,3118 га. |  |
|  |  |  |  | 0,3001 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 2 | ЗУ 2 | 2 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,2848 га. |  |
|  |  |  |  | 0,2729 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 3 | ЗУ 3 | 3 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,2705 га. |  |
|  |  |  |  | 0,2705 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 4 | ЗУ 4 | 4 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,2748 га. |  |
|  |  |  |  | 0,2748 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 5 | ЗУ 5 | 5 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,4052 га. |  |
|  |  |  |  | 0,4052 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 6 | ЗУ 6 | 6 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,6754 га. |  |
|  |  |  |  | 0,6956 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 7 | ЗУ 7 | 7 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,5727 га. |  |
|  |  |  |  | 0,5898 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 8 | ЗУ 8 | 8 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,8108 га. |  |
|  |  |  |  | 0,7823 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 9 | ЗУ 9 | 9 | Земельные участки многоквартирных жилых домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,8670 га. |  |
|  |  |  |  | 0,8670 (0,0478) |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 10 | ЗУ 13 | 13 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0740 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0740 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 11 | ЗУ 14 | 14 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0800 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 12 | ЗУ 15 | 15 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0795 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0795 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 13 | ЗУ 16 | 16 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0795 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0795 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 14 | ЗУ 17 | 17 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 15 | ЗУ 18 | 18 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 16 | ЗУ 19 | 19 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 17 | ЗУ 20 | 20 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 18 | ЗУ 21 | 21 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 п. 1 статьи 11.6 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0049 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0821 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 19 | ЗУ 22 | 22 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4, п. 1 статьи 11.6 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0036 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0834 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 20 | ЗУ 23 | 23 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0840 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 21 | ЗУ 24 | 24 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0840 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 22 | ЗУ 25 | 25 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0751 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0751 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 23 | ЗУ 26 | 26 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0840 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 24 | ЗУ 27 | 27 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0788 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0788 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 25 | ЗУ 28 | 28 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0891 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0891 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 26 | ЗУ 29 | 29 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0951 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0951 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 27 | ЗУ 30 | 30 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0795 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0795 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 28 | ЗУ 31 | 31 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0795 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0795 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 29 | ЗУ 32 | 32 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 30 | ЗУ 33 | 33 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 31 | ЗУ 34 | 34 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0870 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 32 | ЗУ 35 | 35 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0874 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0874 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 33 | ЗУ 36 | 36 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4, п. 1 статьи 11.6 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0017 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0853 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0870 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 34 | ЗУ 37 | 37 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0866 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0866 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 35 | ЗУ 38 | 38 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0900 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 36 | ЗУ 39 | 39 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0900 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 37 | ЗУ 40 | 40 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0900 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 38 | ЗУ 41 | 41 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0900 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 39 | ЗУ 42 | 42 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0872 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0872 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 40 | ЗУ 43 | 43 | Земельные участки отдельно стоящих одноквартирных и двухквартирных домов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,1000 га. |  |
|  |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| Всего (зона жилого назначения) |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 7,1115 (0,0478) |  |  |
| Зон социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗУ 10 | 10 | Земельные участки объектов дошкольного и общего образования | 3,6000 | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 2,1895 га. |  |
|  |  |  |  | 2,1685 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 42 | ЗУ 11 | 11 | Земельные участки объектов дошкольного и общего образования | 0,9880 | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 1,1820 га. |  |
|  |  |  |  | 1,1820 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 43 | ЗУ 12 | 12 | Земельные участки объектов бытового обслуживания населения (за исключением станций технического обслуживания и ремонта транспорта) | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,3317 га. |  |
|  |  |  |  | 0,3317 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 44 | ЗУ 44 | 44 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0497 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0497 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 45 | ЗУ 45 | 45 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0291 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0291 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 46 | ЗУ 46 | 46 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0298 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0298 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 47 | ЗУ 47 | 47 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0100 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 48 | ЗУ 48 | 48 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0192 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0192 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 49 | ЗУ 49 | 49 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,1000 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0088 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 50 | ЗУ 50 | 50 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0105 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0105 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 51 | ЗУ 56 | 51 | Земельные участки объектов коммунального хозяйства | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,0655 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0655 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 52 | ЗУ 64 | - | Земельные участки объектов торгового назначения | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,5484 га. |  |
|  |  |  |  | 0,5484 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 53 | ЗУ 65 | - | Земельные участки административных объектов | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,5000 га. |  |
|  |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |
| Всего (зон социальной и коммунальной инфраструктуры) |  |  |  | 4,5880 | - |  |
|  |  |  |  | 4,9532 |  |  |
| Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЗУ 51 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 0,7702 га. |  |
|  |  |  |  | 0,7702 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 55 | ЗУ 52 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0599 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0599 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 56 | ЗУ 53 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,0599 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0599 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 57 | ЗУ 54 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0599 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0599 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 58 | ЗУ 55 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,0599 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0599 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 59 | ЗУ 57 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 1,0515 га. |  |
|  |  |  |  | 1,0515 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 60 | ЗУ 58 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,1384 га. |  |
|  |  |  |  | 0,1384 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 61 | ЗУ 59 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,2103 га |  |
|  |  |  |  | 0,2103 |  |  |
| 62 | ЗУ 60 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,5142 га. |  |
|  |  |  |  | 0,5142 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 63 | ЗУ 61 | - | Земельные участки элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседок, малых архитектурных форм, объектов декоративно- монументального искусства, скульптурных композиций, площадок отдыха | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,1141 га. |  |
|  |  |  |  | 0,1141 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 64 | ЗУ 62 | - | Земельные участки объектов автомобильной инфраструктуры (дороги, улицы, проспекты, шоссе, проезды, переулки, мосты, остановки) | - | образование в соответствии с п. 1 статьи 11.4, п. 1. статьи 11.6, статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,7145 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:217, площадью 3,0108 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:3618, площадью 0,4685 га; земель из состава земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010114:273, площадью 0,5538 га. |  |
|  |  |  |  | 4,7476 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 65 | ЗУ 63 | - | Земельные участки объектов автомобильной инфраструктуры (дороги, улицы, проспекты, шоссе, проезды, переулки, мосты, остановки) | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,0059 га. |  |
|  |  |  |  | 0,0059 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| 66 | ЗУ 66 | - | Земельные участки объектов автомобильной инфраструктуры (дороги, улицы, проспекты, шоссе, проезды, переулки, мосты, остановки) | - | образование в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ. Состоит из: земель из состава земель кадастрового квартала с кадастровым номером 41:01:0010114, площадью 0,1251 га. |  |
|  |  |  |  | 0,1251 |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория земель: земли населенных пунктов |  |
| Всего |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 9,0332 |  |  |
| Итого |  |  |  | 4,5880 | - |  |
|  |  |  |  | 21,0979 (0,0478) |  |  |

### Графическая часть

продолжение рисунка